# Каютная мотолодка «Альбатрос» Основные данные мотолодки «Альбатрос». Длина наибольшая, м; 4,65. Ширина наибольшая, м; 1,80. Высота борта в носу/на транце, м; 0,85/0,67. Высота габаритная, м; 1,36. Вес корпуса без снабжения, кг; 60. Скорость под 30-сильным мотором с 2 чел., км/ч; 38. Самостоятельной постройкой лодок я занимаюсь более десяти лет, а описываемый мини-крейсер – уже десятая по счету построенная мною лодка. Девятой был вариант «Морского дротика» с лыжами шириной около 100 мм в корме. Его испытания и подсказали идею сделать новый корпус с комбинированными обводами, соединяющими скоростные качества саней Фокса и хорошую всхожесть на волну классических тримаранов. Десятую мотолодку я задумал как маленький и быстроходный «крейсер», рассчитанный на глиссирование под одним 30-сильным мотором. Центральная лыжа имеет постоянную ширину (300 мм), но не плоская, а с переменной килеватостью: на транце – 7°, на миделе – 18°, а в носу (на 1 шп.) – 10°. Боковые лыжи имеют ширину на транце 200 мм, а к носу постепенно сужаются, так что в носовой части обводы мало отличаются от чисто тримаранных. По кромкам центральной лыжи установлен продольный редан; он начинается на шп. 2 и не доходит до транца на 350 мм. Вторая пара продольных реданов начинается на шп. 3 и обрывается на транце. На борту сделан уступ-брызгоотбойник. Набор собран из сосновых реек. Теоретический корпус и конструктивный мидель-шпангоут увеличить, 2000х2170, 337 КБ 1 — киль, сосна 45X30; склеенный из трех реек; 2 — стрингер центральной лыжи, сосна 30X20; 3 — редан треугольного сечения, сосна 50X35; 4 — редан, сосна 50X35; 5 — днищевой стрингер, сосна 16X30; 6 — стрингер спонсона, сосна 25X20; 7 — скуловой стрингер, сосна 30X20; 8 — брызгоотбойник, сосна 20X20; 9 — бортовой стрингер, сосна 20X20; 10 — привальный брус, сосна 35X20; 11 — палубный стрингер, сосна 20X20; 12 — стрингер крыши рубки, сосна 16X20; 13 — бимс, сосна 75X16; 14 — переборка, АБС-пластик, δ = 2 мм; 15 — обвязка переборки, рейки сидений и диванов, сосна 20X30; 16 — подушка дивана, поролон, обшитый кожзаменителем; 17 — флор, АБС-пластик, δ = 2 мм; 18 — флортимберс, 50X16; 18 — кница, фанера, δ = 4 мм; 20 — топтимберс, 50X16. Таблица плазовых ординат Линия; Шпангоуты. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Высоты от ОЛ, мм. Киль; 411; 184; 71; 37; 12; 0; 0; 0; 0; 0. Центральная лыжа – ЦЛ; 463; 250; 133; 100; 58; 47; 34; 25; 20; 15. Скула – Ск; 545; 400; 270; 180; 120; 80; 50; 35; 23; 15. Тоннель – Т; —; —; 290; 240; 205; 196; 185; 170; 160; 150. Борт – ЛБ; 730; 695; 660; 630; 600; 570; 540; 490; 455; 420. Палуба – П; 800; 798; 796; 793; 790; 785; 780; 800; 780; —. Спонсон – СП; —; —; —; 185; 137; 93; 60; 35; 24; 15. Полушироты, мм. Центральная лыжа – ЦЛ; 190; 180; 170; 160; 155; 150; 150; 150; 150; 150. Скула – Ск; 735; 782; 810; 820; 830; 830; 830; 830; 830; 830. Тоннель – Т; —; —; 768; 710; 672; 660; 622; 605; 575; 540. Борт – ЛБ; 750; 815; 860; 885; 900; 900; 900; 900; 900; 900. Палуба – П; 615; 787; 814; 844; 860; 840; 820; 825; 835; —. Спонсон – СП; —; —; —; 795; 775; 745; 710; 620; 655; 630. Корпус обшит листами термопластика АБС толщиной 2 мм. Этот материал отлично клеится клеем, изготовленным из стружки того же пластика, растворенной в ацетоне. Фальшборты, палуба и рецесс сделаны из фанеры толщиной 4 мм. Весь корпус, за исключением рубки, оклеен стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-12, днище – в три слоя, борта – в два, палуба – одним слоем. Несмотря на небольшие размеры мотолодки (практически – в размерениях «Прогресса»), на ней удалось оборудовать рубку-убежище с тремя спальными местами (третье образуется при укладке раскладного столика между бортовыми диванами). В каюте светло (имеется и электроосвещение), благодаря большому вырезу в кормовой переборке она кажется довольно просторной. Общее расположение мотолодки «Альбатрос» и вид на днище В форпике, в который можно попасть из каюты через люк в носовой переборке, укладываются спальные принадлежности. Пост управления расположен в кокпите по левому борту. Приборный щиток смонтирован на левой верхней части переборки; симметрично правой верхней части имеется шкафчик. Мотолодка оборудована ходовыми огнями, отмашкой, фарой, тахометром и спидометром. Пайолы сделаны из листов АБС-пластика. Передние сиденья – откидные; под ними расположены вместительные рундуки, в которые во время похода укладываются спасательные средства, посуда, аккумулятор. Под боковыми задними сиденьями расположены бензобаки емкостью по 45 л. Среднее заднее сиденье сделано съемным: под ним находится люк в трюм, где хранится 10-литровая канистра с маслом. Если это сиденье снять, то на люк можно установить две дополнительные канистры с топливом; таким образом, общий запас горючего увеличивается до 140 л. За средним сиденьем имеется запирающийся шкафчик для инструмента, запасного винта, аптечки, а за боковыми – ниши для штормовой одежды. Для снижения шумности мотор закрыт звукоизолирующим капотом, который при необходимости откидывается (на петлях) на правый борт. Для обеспечения непотопляемости лодки в корпус вклеены блоки пенопласта общим объемом 450 дм³. На постройку лодки силами двух человек ушли три с половиной месяца. Первые же ходовые испытания «Альбатроса» оправдали наши надежды. Под мотором «Вихрь-30» со штатным винтом мотолодка вышла на глиссирование с четырьмя человеками на борту и развила скорость 32 км/ч. С одним водителем скорость возросла до 41 км/ч; при нагрузке два человека – составила 38 км/ч, с тремя – около 35 км/ч. Со специально подобранным грузовым винтом мотолодка «Альбатрос» выходит на глиссирование с нагрузкой пять и даже шесть человек (водоизмещение 820 кг); с нагрузкой четыре человека плюс 70 л бензина уверенно обходит «Казанку-5» под таким же «Вихрем-30», но с двумя пассажирами. Испытывалась лодка и с двулопастным винтом изменяемого шага «Енисей-2», который был установлен на максимальный шаг (около 340 мм). При этом с двумя человеками на борту «Альбатрос» обходил «Прогресс-4» с тремя пассажирами, но... с двумя моторами «Вихрь-30». При попутной 1,5-метровой волне нос лодки не зарывается в волну, кокпит не забрызгивается. Остойчивость лодки выше всяких похвал. На любых режимах винт не кавитирует. Нетрудно справляться с «Альбатросом» и под веслами. Какие недостатки выявились в результате испытаний? Оказалась слишком низкой линия скулы в районе шп. 3-5. Слишком высоко (150 мм от ОЛ) поднят бортовой брызгоотбойник, поэтому борта замываются. Сейчас я готовлю чертежи новой модификации мини-крейсера с приподнятой скулой и опущенным на 80 мм брызгоотбойником. За счет увеличения на 120 мм длины форпика и на 120 мм каюты общая длина лодки возросла до 4,89 м. На 50 мм увеличена высота борта в носу лодки. В заключение хочу сказать, что, по моему мнению, «Альбатрос» – это как раз то, что нужно большинству любителей под один 30-сильный мотор. Очень хотелось бы видеть такую лодку в промышленном изготовлении. Е. Фомин...