Мореходные многокорпусники, и прежде всего катамараны, привлекают всё большее внимание у покупателей и фрахтовщиков. У них огромная площадь для работы с парусами и отдыха на стоянке по сравнению с однокорпусными судами. Кроме того, идут они под парусами относительно спокойно, кренятся не более чем на 10 град., что значительно увеличивает комфорт. Средняя скорость также значительно выше, чем у монокорпусников, однако, это обстоятельство сказывается только на длительных рейсах. Для неторопливого отпуска этот фактор не является определяющим. Малая осадка позволит мультику посетить мелководные бухточки, куда традиционной яхте с большой осадкой путь закрыт. Яхтсмены, желающие походить на мультиках, обычно интересуются различием в управлении по сравнению с килевой яхтой. Собственно, различий не так уж и много. Здесь будет сделана попытка разъяснить обычному  яхтсмену крейсерской яхты разницу в  этих типах яхт. Здесь не будет подробных инструкций по управлению,- для этой цели имеется другая литература. Здесь, скорее, практическое руководство  крейсерщику, указывающее на специфику многокорпусников, влияющую  на  безопасность плавания.  Советы помогут покупателю разобраться в новом для него типе судов. Люди, воспитанные на традициях однокорпусных яхт, с трудом могут отказаться от своих предубеждений, но никогда не пожалеют от такого шага, так как преимуществ у  многокорпусника намного больше, чем у однокорпусника. Тем не менее, не существует оптимальной яхты, и каждый тип судна  – компромисс требований к нему.

От переводчика.

Предлагаемая книга содержит необходимые для яхтсменов знания по подготовке  к плаванию и управлению парусными многокорпусниками. Здесь описаны все основные особенности многокорпусников:

- Разница между традиционными килевыми яхтами и многокорпусниками.

- Типы судов и их специфические свойства

- Оснащение и обслуживание судов

- Управление под парусами и моторами в гавани, у берега и в море

- Управление в непогоду и борьба с авариями

- Подготовка к походам

Знания в области судостроения, терминологии в парусном деле и опыт в проектировании многокорпусников, яхт, швертботов и катеров помогли справиться с переводом этой книги для русскоязычных читателей.

Содержание

Предисловие……………….4

Многокорпусники………….4

- Суда……………………4

История…………………….4

Пляжные катамараны .......4

Гонки открытого моря…….4

Крейсерские многокорпусники …………5.

Конструктивные варианты..5

Цель использования судна 6

Категории …………………..6

Типизация………………….9

Однокорпусник или многокорпусник ………… 10

Основные различия …….10

Аргументы за и против  многокорпусников …..12

Конструктивные типы……………………21

Катамаран ……………21

Тримаран ……………21

Сравнение катамарана с тримараном. ………28

Особенности ………28

Оборудование……….32

Аварийные люки……32

Аварийный спасательный плот ...32

Троса безопасности…33

Вспомогательные моторы 33

Мачта и стоячий такелаж..35

Бегучий такелаж ………….37

Паруса. ………………….38

Дрейф: киль и шверт…….43

Рулевое устройство.…….46

Якорное устройство……..49

Тузик. ……………………...57

Кормовая арка и шлюпбалки……………….58

Спасательный плот…….59

Батуты и сети……………60

Помпы………………….…61

Водонепроницаемые переборки…………………....61

Электрика……………..…..…61

Пожар …………………….….63

Сигнальные средства……...64

Радар и – радиолокационный отражатель …………………..65

Уход…………………….……..65

Солнце и соль……………….66

Техническое обслуживание.66

Такелаж……………………….67

2 . Походы……………….68

Управление………………..68

Основные правила для мнгогкорпусников..………..68

В  гавани…………………….69

Подход…………….………...69

Маневрирование под мотором……………………...72

Маневрирование под мотором в гавани. ……………………..75

Тримараны и катамараны…84

Маневрирование в гавани под парусом……………………....85

У берега …………………..…85

Якорные работы…………….85

Диагностика и осушка……...89.

В море…………………………91

Шверты……………………….91

Погода и вымпельный ветер.97

Шквалы……………………...97

Остановка в левентике..99

Повороты оверштаг и фордевинд…………………...99

Лавировка…………………..100

Бакштаги и фордевинд…...101

Настройка парусов по колдунчикам………………..101

Спинакер на фодевинде….101

Настройка грота……………102

Спинакер……………………103

Грот ……………………….…104

Рифление………….………..104

Плавание в шторм…………105

Тяжелая погода…………….106

Встреча шторма……………106

Аварии……………….……...115

Опрокидывание……….….115

Восстановление……….….123
Аварии с мачтой……….…125

Поломка поперечных балок………………………..125

Аварийный руль и аварийное управление ………………..125
Затопление и откачка…….125

Буксировка…………………126

Киты………………………….127

Человек за бортом….……..127

Подъём пострадавшего на борт. …………………………129

Циклонические штормы….130

Молния и гроза……………..131

Морские растения и рыболовные сети………132

Парусные регаты……….132

На берегу………………133

Спуск  и подъём…………133

Использование кранов…134

Хранение на берегу…….134.

Планирование походов..134

Маршруты. ………………134

Экипаж и пассажиры…..137

Дети……………………….138

Советы по безопасности.138

Заключительное замечание………………..139

Краткий морской словарь…………………140