Закрытое Акционерное Общество

Н-ский   Моторный завод

000000,  Н-ская область,г.  Н - ск, ул. Первая,15,  ИНН 0000000000

г. Н - ск.                                                                    «___»_______ 200_ г.

Акт

Стендовых испытаний дизеля и измерения его

параметров после ремонта и дефорсирования

| № п.п | Характеристики, наименования | Тип, параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория транспортного средства | Водный,катер,КС-100А |
| 2 | Тип двигателя | Дизель, ПМЗ-238 Г |
| 3 | Заводской номер | 111111 |
| 4 | Основные характеристики двигателя |  |
|  | Принцип работы дизеля | Четырехтактный |
|  | Число,расположение цилиндров | V-образный,8,под углом 90 град. |
|  | Объем цилиндров,л | 14.86 |
|  | Система подачи топлива | Непосредственный впрыск |
| 5 | Испытательное оборудование | Стенд КИ-3274 |
| 6 | Результаты испытаний |  |
|  | Мощность максимальная (нетто) кВт.,( л.с) | 54.44 ( 73.0 ) |
|  | При частоте вращения, об/мин | 1200 |
|  | Момент крутящий максимальный, кГм | 36.5 |
|  | Минимальное число оборотов холостого хода,об/мин | 450 |
|  | Максимальное число оборотов холостого хода,об/мин | 1500 |
|  | Способ дефорсирования и оборудование | Регулировка ТНВД: -уменьшение угла опережения впрыска, -снижение производительности, -ограничение максимальных оборотов. Стенд ТНВД КИ-22205 |

Моторист испытатель ____________________

Начальник цеха           ____________________

Главный инженер        ___________________