На двигателе мотоцикла "Ява-350 модели 354/04 устанавливается
карбюратор "Ииков" 2924СБД.
Первые две цифры шифра обозначают, что карбюратор с дроссельным
золотником. Дне последние цифры в обозначении всех карбюраторов
соответствуют диаметрам (в мм) главных воздушных каналов (смесительных
камер) каждого из карбюраторов. Карбюраторы "Йиков" 2926СБД и "Йиков" 2924СБД совершенно одинаковы по
конструкции и отличаются лишь диаметрами смесительных камер и
производительностью топливных жиклеров.
Карбюратор "Йиков" 2926СД отличается от карбюратора 2926СБД только
наличием дополнительного специального обогатительного устройства (пускового
карбюратора) и поэтому отсутствием утолителя поплавка в поплавковой камере.
Пусковой карбюратор (рис. 8) расположен с левой стороны дроссельного
колодца основного карбюратора и устроен следующим образом. Смесительная
камера, объединенная с дроссельным колодцем, выполнена в одной отливке с
основным карбюратором. В этой камере перемешается дроссельный золотник 3,
изготовленный в виде поршня, с ввинчивающимся в него фиксатором 6
наконечника троса управления. В крайнем нижнем положении дроссель
удерживается спиральной пружиной 10. Сверху дроссельный колодец закрывается
винтовой крышкой 9, имеющей регулируемый упор 7 оболочки троса управления.
Упор фиксируется в крышке контргайкой 8. Снизу в смесительную камеру
ввинчивается топливный жиклер 1 с уплотняющей прокладкой 2, являющийся
одновременно пробкой в дне смесительной камеры.

Рис. 8. Разрез обогатительного устройства карбюратора "Йиков" 2926СД:
1 - топливный жиклер-пробка; 2 - прокладка; 3 - дроссельный золотник; 4 -
отверстие для выхода топливной смеси; 5 - впускной патрубок основного
карбюратора; 6 - фиксатор; 7 - упор оболочки троса; 8 - контргайка; 9 -
крышка; 10 - пружина; 11 - корпус 12-воздушный канал; 13 - поплавок
основного карбюратора; 14 - топливный канал

Топливо поступает в пусковой карбюратор по специальному каналу 14 из
поплавковой камеры основного карбюратора, из нее же по каналу 12 поступает и
воздух. Отверстие 4 для выхода топливной смеси из смесительной камеры
пускового карбюратора расположено в левом боку впускного патрубка 5
основного карбюраюра.
Если условно отбросить пусковой карбюратор, функционирующий автономно и
включаемый в работу только при запуске холодного двигателя и выключаемый из
работы после прогревания двигателя, то можно рассматривать карбюраторы
"Йиков" 2426СД, 2926СБД и 2924СБД как совершенно одинаковые по конструкции и
работе.

Устройство карбюратора "Йиков" 2924СБД показано на рис.9. Поплавковая камера с дроссельным колодцем, смесительная камера и фланец крепления
карбюратора к двигателю выполнены в одной отливке.
У карбюратора "Йиков" 2926СД кроме этого имеется с левой стороны
дополнительный прилив, в котором расположен пусковой карбюратор. Внутри
поплавкой камеры находится поплавок 23 с запорной иглой (поплавковый
механизм).  Поплавковая камера закрывается крышкой 22, на которой находится приемный
штуцер 20, седло запорной иглы и утопитель 21 поплавка с пружиной. Крышка
крепится к поплавковой камере двумя винтами.  Дроссельный золотник 16 (или просто дроссель) цилиндрической формы помещается и передвигается в дроссельном колодце. С правой стороны (по ходу
мотоцикла) дроссель имеет вертикальный паз, а в корпусе карбюратора имеется
направляющий штифт 1, предотвращющий проворачивание дросселя в колодце.
В дросселе при помощи пружинной защелки 15 подвешена дозирующая игла 17,
положение которой относительно дросселя можно менять, устанавливая защелку в
одну из пяти кольцевых канавок иглы. Сверху дроссельный колодец закрыт
резьбовой крышкой 13 с регулируемым упором 11 оболочки троса газа. Положение
упора фиксируется контргайкой 12. Возвратно-поступательное перемещение
дросселя в колодце осуществляется при помощи гибкого троса и пружины 14,
которая одновременно фиксирует пружинную защелку с дозирующей иглой
относительно дросселя.  Дозирующая игла нижней конусной частью входит в распылитель 18, в нижней
части которого расположен главный жиклер 19. Доступ к главному жиклеру
открывается после отвинчивания резьбовой пробки 8.  Главный жиклер, распылитель и дозирующая игла образуют главную дозирующую систему карбюратора.  Воздух, поступающий к распылителю через компенсационный канал 2,  способствует стабилизации процессов распыливания топлива и смесеобразования.
С правой стороны в корпус карбюратора ввернуты: жиклер холостого хода 4,
винт качества 5, регулирующий количество воздуха, поступающего в систему
холостого хода через воздушный канал 3, и наклонный винт количества 6,
являющийся упором дросселя в нижнем его положении. Винты качества 5 и
количества 6 снабжены пружинами, предотвращающими их самоотвинчивание
вследствие вибрации двигателя.
Жиклер холостого хода совместно с элементами регулировки и
соответствующими каналами образует дозирующую систему холостого хода.

Рис. 9. Разрез карбюратора "Йиков" 2924СБД:
1 - направляющий штифт; 2 - компенсационный вал; 3 - воздушный канал системы
холостого хода; 4 - жиклер холостого хода; 5 - винт качества; 6 - винт
количества; 7 - топливный канал; 8 - резьбовая пробка; 9 - главный воздушный
канал; 10 - выходное отве стие системы холостого хода; 11 - регулируемый
упор оболочки троса газа; 12 - контргайка; 13 - крышка дроссельного колодца;
14 - пружина; 15 - защелка; 16 - дроссельный золотник; 17 - дотирующая игла;
18 - распылитель; 19 - главный жиклер; 20 - штуце ; 21 - утонитель; 22 -
крышка поплавковой камеры; 23 - поплавок; 24 - топливный канал; 25 -Геометрические параметры главного жиклера, установленного в карбюраторе
заводом-изготовителем, обеспечивают так называемую экономичную регулировку
карбюратора, при которой удается получить оптимальное сочетание расходных и
динамических характеристик двигателя. Как правило, эта регулировка у
мотоциклов "Ява" несколько смещена в сторону обеднения смеси, так что в
процессе эксплуатации мотоцикла не следует увлекаться ездой "на полном
дросселе", иначе может произойти перегрев двигателя и заклинивание поршня,
тем более, что на последней четверти хода дросселя прирост скорости движения
малоощутим.

Регулировка карбюратора.

Рассмотрим регулировку карбюратора без подбора и замены жиклеров.
Установленные заводом-изготовителем жиклеры обеспечниают в повседневной
эксплуатации хорошую приемистость мотоцикла и возможность кратковременного
движения с максимальной скоростью, например, при обгоне на шоссе.
Регулировкой карбюратора определяются такие качества, как легкость и
быстрота запуска двигателя, устойчивость его работы на холостом ходу и под
нагрузкой, отсутствие "провалов" при переходе с одного режима работы на
другой, приемистость и максимальна скорость мотоцикла и, наконец,
экономичность. Сложность регулировки карбюратора заключается не в самом
процессе, а в трудности более или менее объективной оценки получаемых
результатов, так как в условиях индивидуальной эксплуатации возможность
использования для этой цели каких-либо средств контроля, конечно, исключена.
Здесь приходится целиком полагаться на техническую грамотность мотоциклиста
и наличие у него достаточного опыта эксплуатации, в процессе которого
вырабатываются определенные навыки обращения с техникой и, как инода
говорят, появляется "чувство машины". Однако эти качества приобретаются не
сразу, поэтому мотоциклисту-новичку не следует проявлять излишнюю
самостоятельность и при регулировках карбюратора, на первых порах лучше
руководствоваться соответствующими рекомендациями завода-изготовителя
(табл.1), которые рассчитаны на потребителя со средним уровнем подготовки.
Выполнение рекомендаций завода-изготовителя обеспечивает нормальную работу
карбюратора.
Индивидуальная регулировка карбюратора имеет своей целью обеспечение
оптимального состава горючей смеси для любого эксплутапионного режима.
Строго говоря, каждому конкретному двигателю и карбюратору присущи свои
особенности регулирования. Так, например, два одинаковых по конструкции
карбюратора с одинаковыми параметрами дозирующих устройств и с одинаковыми
положениями элементов регулировки при последовательной их смене на одном и
том же двигателе могут показать различные результаты. Аналогичную картину
можно получить при установке одного и того же карбюратора на различные
двигатели одной конструкции.
Прежде чем приступить к регулировке карбюратора, необходимо выполнить
следующие предварительные операции:
1. В бак мотоцикла залить смесь бензина с маслом тех сортов, на которых
предполагается дальнейшая эксплуатация.
2. Снять крышку 22 (см. рис.9) поплавковой камеры, убедиться в отсутствии
грязи на дне камеры. В случае необходимости карбюратор снять с двигателя,
разобрать, промыть и установить на место.
3. Установить регулировочный винт качества 5 и дозирующую иглу 17 в
положения, указанные в табл. 1. Отрегулировать упор 11 оболочки троса газа,
обеспечив люфт оболочки в 2-3 мм.
4. Проверить правильность установки момента зажигания, см. гл. 4.
5. Проверить состояние воздухофильтра. Забитый бумажный микрофильтр
следует заменить, а загрязненный сетчатый контактно-масляный - промыть и
пропитать маслом.
6. Запустить двигатель; наклонным винтом количества 6 упора дросселя
отрегулировать минимально устойчивые обороты холостого хода.
7.Непосредственно перед началом регулировки прогреть двигатель, проехав на
мотоцикле 5-10 км.

Таблица 1
Параметры жиклеров, установленных в карбюраторах "Йиков", и регулировочные
данные карбюраторов, рекомендованные заводом-изготовителем для различных
периодов эксплуатации мотоциклов "Ява"

Модель            Модель        Маркировка       Период               Положение       Кол-во
карбюратора   мотоцикла       жиклеров      эксплуатации      дозирующей     оборотов
                                              гл. хол.          мотоцикла       иглы в канавке      винта
                                            хода хода                               (отсчет сверху)   качества
                                                                                                                 от положения
                                                                                                                       упора
2924СБД         "Ява-350"           98 40            при обкатке                3                 1/4
                         354/04                                  после обк.                 2                 1/2
2926СБД         "Ява-350"           98 50            при обкатке                5                 1/2
                         354/06                                  после обк.                 4                3/4-1
                      "Ява-350"          96 50             при обкатке                4                 1/4
                         360/00                                  после обк.                 3                 1/2
                      "Ява-250"           92 45            при обкатке                4                 1/4
                        353/04                                   после обк.                 3                 1/2
                      "Ява-250"          92 50             при обкатке                2                 1/4
                        559/07                                   после обк.                 1                 1/2
2926СД           "Ява-250"          96 50             при обкатке                4                 1/2
                        559/02                                   после обк.                 3                3/4-1
                      "Ява-250"          96 50             при обкатке                4                 1/2
                        559/04                                   после обк.                 3                3/4-1

Выполнение перечисленных ниже операций и последовательность регулировок
карбюратора рекомендуется производить в соответствии с порядком их
изложения.
Так как главная дозирующая система и система холостого хода функционально
не связаны, потому что топливо из поплавковой камеры поступает к ним
независимо друг от друга, то система холостого хода на всех режимах работы
двигателя находится под воздействием разрежения и вследствие своей
автономности продолжает участвовать в смесеобразовании. Особенно при
частичном подъеме дросселя и в переходном режиме. Поэтому регулировку
карбюратора всегда следует начинать с регулировки системы холостого хода.
Регулировку карбюратора на режиме холостого хода нужно производить
следующим образом.
1. Установить мотоцикл на подставку (на ровной площадке); ввинтить новые
свечи марки ПАЛ-8К2 или ПАЛ-9К2.
2. Запустить двигатель.
3. Вращая винт количества 6, отрегулировать минимально устойчивые обороты
двигателя.
4. Медленно вращая винт качества 5 против или по часовой стрелке, добиться
максимального увеличения оборотов двигателя; винт оставить в этом положении.
5. Винтом количества 6 опустить дроссель до получения минимально
устойчивых оборотов.
6. Винтом качества 5 снова установить максимальные обороты двигателя.
7. Винт количества 6 установить в положение минимально устойчивых
оборотов, после чего повернуть винт качества 5 по часовой стрелке на 1/4-
1/2 оборота и оставить в этом положении.
8. Проверить устойчивость работы двигателя на холостом ходу, для чего
резко прибавить и сбросить газ; двигатель при этом не долженЯ глохнуть, в
противном случае винтом количества 6 подъема дросселя следует несколько
увеличить обороты холостого хода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Профилактическое обслуживание карбюратора.                                                                                                                                    Оно сводится к содержанию его в чистоте, проверке резьбовых соединений и надежности крепления карбюратора на двигателе.
Если бак заправляется чистой смесью через мелкий фильтр, то очистка
внутренних полостей и деталей карбюратора, помимо тех случаев, когда налицо
имеется ею явное засорение, требуется, примерно, один-два раза в сезон.
Для снятия карбюратора необходимо произвести следующее:
1) закрыть топливный кран;
2) отсоединить от крана бензопровод;
3) отвинтить фасонную гайку, крепящую кожух карбюратора;
4) отвинтив крышку золотникового колодца, вынуть дроссель вместе с иглой и
пружиной;
5) отсоединить дроссель от крышки, сжав пружину пальцами и выведя
наконечник троса из дросселя через отверстие, расположенное рядом с упором
оболочки троса; у карбюратора "Йиков" 2926СД вывинтить крышку пускового
карбюратора и вынуть дроссель; вывинтить держатель троса из дросселя и сжав
пружину, отсоединить держатель от троса и вынуть трос из крышки;
6) разъединив дроссель (или дроссели) с тросом, снять кожух карбюратора и
фасонную гайку;
7) вращая вправо и влево и одновременно нажимая вдоль оси, надвинуть, как
можно глубже, на корпус глушителя шума впуска резиновую муфту с воздушной
заслонкой:
8) отвинтить две гайки, крепящие фланец карбюратора к картеру двигателя, и
осторожно, чтобы не повредить бумажную прокладку, отодвинуть карбюратор на
шпильках назад;
9) снять карбюратор, затем, если это необходимо, прокладки, запомнив их
положение; следует помнить о том, что при недостаточно аккуратном обращении
прокладки (бумагу и термоизоляцию) легко повредить.
Полную разборку и чистку карбюратора нужно производить в следующем
порядке:
1) отвинтить крышку 3 (рис.10) золотникового колодца (если она была
завернута после снятия карбюраюра), вынуть пружину 27 и дроссельный золотник
основною карбюратора с дозирующей иглой 25; у карбюратора "Йиков" 2926СД
вывинтить крышку 23 пускового ка бюратора и вынуть пружину 21 и дроссельный
золотник пускового карбюратора 19 с фиксатором 20 троса;
2) отвинтить два винта 5 в крышке 6 поплавковой камеры, снять крышку и
вынуть поплавок 7 с запорной иглой;
3) отвинтить снизу карбюратора колпачковую резьбовую пробку 11; вывинтить
главный жиклер 9;
4) вывинтить топливный жиклер 16 холостого хода и горизонтальный
регулировочный винт качества 18; винт количества 12 можно не вывинчивать; у
карбюратора "Йиков" 1916СД вывинтить ключом топливный жиклер 13 пускового
карбюратора, расположенный снизу;
5) промыть бензином внутренние детали: жиклеры, поплавок, золотник, иглу и
пружину;

Рис.10. Детали карбюратора "Ииков" 2926СД:
1 - упор оболочки троса газа; 2 - контргайка; 3 - крышка золотникового
колодца; 4 - защелка иглы; 5 - винты; 6 - крышка поплавковой камеры; 7 -
поплавок; 8 - корпус карбюратора: 9 - главный жиклер; 10 - прокладка; 11 -
резьбовая пробка; 12 - винт количества; 13 - топливный жиклер-пробка
обогатительного устройства; 14 - прокладка; 15 - пружина; 16 - топливный
жиклер холостого хода; 17 - пружина; 18 - винт качества; 19 - дроссельный
золотник обогатительного устройства; 20 - фиксатор троса; 21 - пружина; 22 -
дроссельный золотник основного карбюратора; 23 - крышка корпуса
обогатительного устройства; 24 - контргайка; 25 - дозирующая игла; 26 - упор
оболочки троса обогатительного устройства; 27 - пружина.

6) промыть корпус карбюратора;
7) продуть воздух в направлении, обратном ходу топлива, каналы и жиклеры,
затем все снова промыть в чистом бензине, соблюдая ту же последовательность:
вначале жиклеры и другие детали, находящиеся внутри, затем корпус
карбюратора.
При наличии на деталях карбюратора смолистых отложений карбюратор после
промывки в бензине следует промыть в ацетоне. Если ацетона недостаючно для
промывки всего карбюратора, надо промыть хотя бы жиклеры и каналы
карбюратора, а затем все детали продуть воздухом. После продувки каналов
карбюратор надо вновь промыть в чистом бензине. Сборку и установку
карбюратора на место нужно производить в обратной последовательности.
При установке поплавка на место конус иглы поплавка в поплавконой камере
должен быть обращен вверх.
Устанавливать крышку поплавковой камеры надо аккуратно, чтобы не повредить
запорную иглу.
При установке дросселя надо совместить имеющийся на нем вертикальный паз с
направляющим штифтом, расположенным в корпусе. Предварительно надо
убедиться, что дозирующая игла попала в распылитель. Дроссель с дозирующей
иглой должен становиться на место под действием собственной тяжести. Перед
установкой скользящую поверхность дросселя рекомендуется слегка смазать
маслом, применяемым для двигателя.
Нужно помнить, что детали карбюратора изготовлены из хрупкого сплава,
поэтому при затяжке резьбовых соединений нельзя применять больших усилий.

При нормальном поступлении топлива из бака в поплавковую камеру
карбюратора и при нормальном его уровне в поплавковой камере обеднение
рабочей смеси могут вызвать следующие причины.
1. На всем диапазоне оборотов коленчатого вала двигателя, если ослабло
крепление карбюратора к картеру или повреждены уплотняющие прокладки, а
также если ослабло крепление резиновой муфты, соединяющей корпус
воздухофильтра с горловиной карбюратора, и и муфта соскочила с патрубков или
разорвана и воздух свободно засасывается через образовавшуюся щель.
2. На малых оборотах коленчатого вала двигателя, если засорился жиклер
системы холостого хода.
При засорении жиклера системы холостого хода двигатель не работает на
малых оборотах и не заводится пусковым рычагом. В этом случае двигатель,
заведенный с "хода", останавливается при поворачивании рукоятки газа до
упора от себя при сбрасывании газа. Для очистки жиклера его необходимо
вывинтить, продуть и промыть в бензине.
3. На средних и максимальных оборотах коленчатого вала двигателя, если
засорился главный жиклер или упала игла в распылитель.
Если дозирующая игла упала в распылитель, то двигатель не реагирует на
подъем дросселя или реагирует, но слабо. При этом возможны вспышки в
карбюраторе. Для устранения этой неисправности нужно отвинтить крышку
дроссельного колодца, затем вынуть дроссель и иглу из карбюратора,
разъединить дроссель с тросом газа. Восстановив или заменив защелку
дозирующей иглы, собрать карбюратор.
При засорении главного жиклера двигатель не развивает обороты (теряет
мощность). Чтобы очистить главный жиклер, необходимо снять карбюратор с
двигателя и отвернуть резьбовую пробку, расположенную в нижней части
карбюратора. Затем унжно продуть жиклер и удалить отстой, находящийся в
резьбовой пробке. Как правило, засорение главного жиклера сигнализирует о
необходимости промывки и чистки всего карбюратора.
Обогащение рабочей смеси. Внешними признаками, моментально
сигнализирующими о работе двигателя на богатой смеси, являются густой дым,
выходящий из глушителя шума выпуска, и вспышки ("выстрелы") в корпусе
глушителя. В этом случае вспышек в карбюраторе не происходит, но в цилиндрах
двигателя слышны глухие стуки. При работе на богатой смеси двигатель тоже
плохо набирает обороты. Как при работе на бедной, так и при работе на
богатой смеси (не путать с обогащенной смесью) двигатель заметно снижает
мощность.
Обогащение рабочей смеси обычно на всем диапазоне оборотов коленчатого
вала двигателя могут вызвать следующие причины.
1. Переполнение поплавковой камеры (а следовательно, и дозирующих систем
карбюратора) топливной смесью из-за нарушения работы клапана поплавка. Это
может быть следствием: а) попадания мусора (ворсинок и т.п.) между иглой
поплавка и гнездом в крышке поплавковой камеры; б) увязания нижнего конца
иглы поплавка в смолистых отложениях, образовавшихся после многомесячного
хранения мотоцикла; в) износа иглы поплавка и гнезда в крышке поплавковой
камеры; г) нарушения герметичности поплавка.
Переполнение поплавковой камеры карбюратора топливом определяется при
внешнем осмотре карбюратора. Топливо, вытекающее из-под крышки поплавковой
камеры, а также находящееся в углублении картера под карбюратором,
сигнализирует о переполнении поплавковой камеры. Для выяснения и устранения
причины, вызвавшей переполнение, нужно снять крышку поплапконой камеры. При
загрязнении поплавковой камеры карбюратор следует снять и промыть.
Изношенные детали нужно заменить.
Нарушение герметичности поплавка может обнаружиться в местах пайки. Оно
определяется (встряхиванием) по наличию внутри поплавка топлива. Для
удаления из поплавка топлива его надо поместить в кипящую воду и держать
отверстием вверх до полного выпаривания топлива. Затем отверстие нужно
аккуратно, не увеличивая веса поплавка, запаять.
2. Повышенное сопротивление воздухофильтра. Воздухофильтр плохо пропускает
воздух, если он забит пылью и другими частицами в результате езды по пыльным
дорогам. Причем при езде по пыльным дорогам и во время цветения тополя
воздухофильтр может быть забит уже через несколько часов так, что двигатель
будет работать на переобогащенной смеси.
Загрязненный сетчатый контактно-масляный воздухофильтр необходимо промыть
и пропитать вязким маслом. В дороге это можно сделать, используя топливную
смесь из бака мотоцикла и масло, залитое в коробку передач. Масла для смазки
фильтра нужно не более 3-40 см3 что составляет, примерно, две столовые
ложки. Смазка коробки передач в этом случае не нарушится.
Бумажный микрофильтр при засорении следует вытряхнуть.
Перечисленные признаки нарушения смесеобразования появляются при резком
обеднении или обогащении рабочей смеси. Небольшие отклонения от нормы в
составе рабочей смеси обнаруживаются при проверке состояния электродов и
изолятора свечи .
Попадание воды. Вода, попавшая в бак или карбюратор, вызывает перебои в
работе двигателя. Перебои выражаются в резком падении мощности двигателя и
сопровождаются вспышками ("чиханием") в карбюраторе, после которых двигагель
обычно останавливается.
Износ дроссельного золотника и дроссельного колодца карбюратора. После
длительной эксплуатации дроссель обычно изнашивается, изнашивается при этом
и дроссельный колодец, особенно в нижней части. Этот износ вызывает стук
дроссельного золотника в дроссельном колодце, слышимым на малых оборотах
коленчатого вала двигателя и при движении мотоцикла на прямой передаче с
небольшой скоростью (подробно описано далее).
Обычно после длительной эксплуатации с появлением значительного износа
дроссельного золотника и дроссельного колодца, о чем сигнализирует стук,
появляется износ и других деталей карбюратора:
запорной иглы поплавка, гнезда приемного штуцера поплавковой камеры,
дозирующей иглы и ее фиксирующей защелки и распылителя. Поугому, как
правило, изношенный карбюратор заменяют.
Здесь следует отметить, что износ дроссельного золотника и повышенный
зазор между ним и дроссельным колодцем при исправной работе других деталей
не оказывает значительного влияния на работу дозирующих систем карбюратора.
Сказанное в полной мере относится к работе карбюратора на режимах средних
и максимальных нагрузок. И только на режиме малых оборогов холостого хода по
мере износа дросселя и дроссельного колодца надо опускать дроссель,
вывинчивая регулировочный винт пора дросселя, чтобы не происходило
чрезмерного увеличения малых оборотов холостого хода.