- МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Главное управление Государственной инспекции по маломерным судам Российской

Федерации

ПРИКАЗ

г. Москва

- Об утверждении Временных Правил классификации и технических требований к прогулочным и иным судам, поднадзорным Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2001 г, № 74 "О государственном надзоре за мореплаванием и техническом надзоре за спортивными и прогулочными судами в Российской Федерации", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Временные Правила классификации и технические требования к прогулочным и иным судам, поднадзорным Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации.

2.	Считать утратившими силу Основные технические требования к судам, поднадзорным Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации, утвержденные приказом Главного управления Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации от 5 марта 2001 года № 8.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного управления Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации Романова В.В.

Начальник Главного управления                                      В.В.Антонов

- Утверждены

приказом Главного управления ГИМС России от 28 июня 2001 года № 42

- ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА

классификации и технические требования

к прогулочным и иным судам, поднадзорным

Государственной инспекции по маломерным судам

Российской Федерации

1. Общие положения

Основная цель разработки настоящих Правил - выработка основных требований и нормативов, предъявляемых к прогулочным и иным судам, поднадзорным Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации (ГИМС России) для создания условий их безопасной эксплуатации в различных условиях обстановки при осуществлении плавания в бассейнах установленного (разрешенного) разряда.

1.1. Область распространения.

- 1.1.1. Правила распространяются на поднадзорные ГИМС России прогулочные (независимо от мощности главных двигателей и валовой вместимости - при осуществлении мореплавания) и иные суда, пассажировместимостью не более 12 человек, валовой вместимостью менее 80 т, с главными двигателями мощностью менее 55 кВт или подвесными моторами независимо от мощности, а также гребные лодки грузоподъемностью 100, байдарки - 150, надувные суда 225 и более килограммов.

- 1.1.2. Правила распространяются на указанные выше категории судов, независимо от формы собственности, с момента их утверждения.

1.1.3 Правила допускается применять с согласия Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации для классификации судов, не перечисленных в п. 1.1.1.

- 1.1.4. Правилами регламентированы требования, при удовлетворении которых судну иди другому водному транспортному средству может быть присвоен класс.

- 1.2 Определения и пояснения.

1.2.1. Байдарка - легкое узкое низкобортное гребное судно с острыми оконечностями, приводимое в движение двухлопастным веслом.

1.2.2. Ватерлиния (WL или ВЛ) - линия соприкосновения корпуса находящегося на плаву судна с водой. Конструктивная ВЛ - основная расчетная ВЛ, лежащая в основе построения теоретического чертежа и соответствующая полученному расчетом полному водоизмещению. Грузовая ВЛ совпадает с поверхностью воды при полной загрузке судна и соответствует максимально допустимой в эксплуатации осадке. Аварийная ВЛ - действующая ВЛ при получении судном аварийных повреждений корпуса с затоплением отсека (отсеков).

1.2.3. Валовая вместимость - полный объем всех помещений судна (в куб. метрах), кроме объемов рулевой рубки, камбуза и туалета.

1.2.4. Водоизмещение полное - водоизмещение судна (тонн), оборудованного всеми механизмами и судовыми устройствами, полностью укомплектованного экипажем и пассажирами с багажом, с полным грузом, снабженного ГСМ, водой и продовольствием до положенных норм.

1.2.5. Водоизмещение порожнем - водоизмещение судна (тонн) без груза, ГСМ, воды, судовых запасов, а также без экипажа, пассажиров и багажа.

1.2.6. Водонепроницаемость - характеристика элементов конструкции корпуса и оборудования, которые предотвращают проникновение воды внутрь судна при воздействии струи воды из брандспойта, диаметр выходного отверстия которого составляет не менее 16 мм, па расстоянии 3 м под напором 10 м водяного столба.

1.2.7. Высота волны - расчетная высота ветровых волн с обеспеченностью, принятой для водных бассейнов данного разряда.

1.2.8. Высота борта (Н) - В.б. теоретическая - вертикальное расстояние, измеренное отвесно по борту на миделе от верхней кромки горизонтального киля до верхней кромки бимса палубы (до верхней кромки борта - для беспалубных судов). В.б. надводного - то же измеренное от линии предельной осадки до верхней кромки бимса палубы (до верхней кромки борта - для беспалубных судов). В.б. надводного минимальная - наименьшее расстояние от действующей WL до линии падубы или выреза в транце при полном водоизмещении судна.

1.2.9. Высота транца - расстояние, измеряемое в диаметральной плоскости от верхней кромки транца до горизонтальной плоскости, проходящей через нижнюю точку транца в плоскости измерения.

1.2.10. Главный двигатель - механизм, предназначенный для приведения в действие движителей судна.

1.2.11. Главные размерения - характеристика наружных размеров судна. Длина (L) - расстояние, измеренное на уровне грузовой WL от передней кромки форштевня до крайней кромки кормовой оконечности судна; ширина (В) - наибольшая ширина, измеренная на миделе между наружными кромками шпангоутов; высота борта (Н) - см. пункт 1.2.8; осадка (Т) - расстояние по вертикали, измеренное на миделе от основной плоскости до грузовой WL.

1.2.12. Гидроцикл (водный мотоцикл) - бескорпусное водное транспортное средство с механическим двигателем, способное нести на борту одного или несколько человек, предназначенное для скольжения по водной поверхности.

1.2.13. Государственная инспекция по маломерным судам Российской Федерации (ГИМС России) - государственный надзорный орган, образованный постановлением Совета Министров РСФСР от 15.06.1984 г. № 259 с задачей надзора в пределах Российской Федерации за правильным пользованием поднадзорными судами на реках, водохранилищах, других водоемах, во внутренних морских и территориальных водах в целях обеспечения безопасности плавания этих судов, укрепления правопорядка на водоемах, охраны жизни людей на воде и окружающей среды. В соответствии с возложенными на нее задачами ГИМС России осуществляет государственный и технический надзор за судами, классифицирует их, проводит технические первичные и ежегодные освидетельствования и специальные осмотры этих судов по разработанным и утвержденным требованиям и нормативам; разрабатывает другую нормативно-техническую документацию, относящуюся к обеспечению безопасности эксплуатации этих судов, осуществляет контроль за соблюдением этих требований и нормативов всеми предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами.

- 1.2.14. Государственный инспектор по маломерным судам - должностное лицо ГИМС России, осуществляющий функции, перечисленные в пункте 1.2.13, имеющий право рассматривать дела и налагать административные взыскания от имени органов государственной инспекции но маломерным судам России на граждан и должностных лиц за совершенные правонарушения.

- 1.2.15. Гребные суда - суда, имеющие в качестве движителя весла; приводятся в движение, как правило, мускульной силой.

- 1.2.16. Грузоподъемность - разность между весовым водоизмещением судна порожнем, но имеющего положенное снабжение, полные запасы ГСМ, воды и водоизмещением судна, загруженного до грузовой WL или до плоскости WL. соответствующей минимальной высоте надводного борта.

- 1.2.17. Деформация корпуса - изменение формы и размеров корпуса, вызванное внешними силами или др. воздействиями. Различают Д.к. общую и местную, упругую и пластичную. Д.к. пластичная - бухтины, вмятины и гофры. Бухтина - прогиб листов обшивки, настила палубы, ограниченный соседними балками набора без их деформации.

Вмятина - такой же прогиб, но с деформацией подкрепляющего набора. Гофры - деформация в виде чередующихся удлиненных прогибов, образующих ребристую поверхность.

- 1.2.18. Дистанционное управление - дистанционные: пуск, изменение частоты и направления вращения, а также остановка механизмов. Д.у. подвесным лодочным мотором включает устройства для его запуска (остановки и поворота), регулирования открытия дроссельной заслонки карбюратора и управления реверсом.

1.2.19. Изделие - механизм, устройство, сосуд под давлением, аппарат, прибор, предмет оборудования и снабжения, на которые распространяются требования Правил.

1.2.20. Катер - моторное судно со стационарным двигателем.

1.2.21. Кокпит - вырез или углубление в палубе маломерного судна для размещения экипажа и пассажиров.

1.2.22. Корпус судна - оболочечная конструкция, подкрепленная или не подкрепленная набором, обеспечивающая плавучесть, остойчивость судна, прочность, а также возможность размещения людей, грузов, оборудования и снабжения, обусловленного назначением судна.

1.2.23. Маломерные суда - самоходные и несамоходные суда, водные транспортные и иные плавсредства (независимо от назначения, конструкции, способа движения и метода поддержания), валовой вместимостью менее 80 р.т., пассажировместимостью 12 и менее человек, с главными двигателями мощностью менее 55 кВт и подвесными моторами независимо от мощности.

1.2. 24. Маневренные элементы - данные, характеризующие способность судна набирать ход, удерживаться на курсе, изменять направление движения, двигаться по инерции и останавливаться.

1.2.25. Место убежища - любая естественно или искусственно защищенная акватория, которая может быть использована для укрытия судна в случае возникновения обстоятельств, угрожающих его безопасности.

1.2.26. Мидель - поперечное сечение корпуса судна, проходящее через середину его длины. М. шпангоут- линия пересечения наружной поверхности корпуса судна с вертикальной поперечной плоскостью, проходящей посредине его длины по КВЛ.

1.2.27. Миля - единица длины при измерении расстояний в море (1852,2 метра).

1.2.28. Модернизация - процесс переделки, в результате которого изменяются главные размерения судна или вносятся другие изменения конструктивного характера.

1.2.29. Мореходные качества судна - плавучесть, остойчивость, непотопляемость, управляемость, ходкость, плавность и амплитуда качки.

1.2.30. Моторная лодка - моторное судно, эксплуатирующееся с подвесным лодочным мотором (моторами).

1.2.31. Моторная ниша - водонепроницаемая конструкция у транца маломерного судна, образующая нишу, предназначенная для размещения подвесного лодочного мотора и обеспечения требуемой проектом высоты надводного борта.

1.2.32. Мощность двигателя допустимая - предельная величина эффективной мощности стационарного двигателя (подвесного лодочного мотора) с которым возможна безопасная эксплуатация катера (мотолодки).

1.2.33. Надстройка - закрытое палубой сооружение на верхней палубе, простирающееся от борта до борта или отстоящее от любого из бортов судна на расстоянии не более 4% ширины судна (В).

1.2.34. Надувное судно - маломерное судно, корпус которого состоит, в основном, из надувных элементов.

1.2.35. Напряжение безопасное - напряжение, не представляющее опасности для обслуживающего персонала. Значение напряжения в судовой сети или источника электроэнергии на судне не должно превышать 50 вольт при постоянном токе или 50 вольт между фазами и 30 вольт между фазами и корпусом - при переменном токе.

1.2.36. Несамоходное судно - судно, способное перемещаться по водной поверхности только посредством его буксировки или толкания.

1.2.37. Несудоходный водоем - водоем, не включенный в Перечень (список) внутренних водных путей страны, утвержденный Правительством Российской Федерации.

1.2.38. Оборудование - устройства, служащие для обеспечения работы механической установки (фильтры, радиаторы, цистерны и т.д.).

1.2.39. Освидетельствование техническое - технический контроль за объектами надзора, включающий в общем случае: проверку наличия предписанной технической документации, копий сертификатов (знаков) соответствия, клеймения; осмотры, измерения, проверку в действии и испытания объектов надзора; выдачу документов по результатам освидетельствования.

1.2.40. Основная плоскость - горизонтальная плоскость, перпендикулярная диаметральной плоскости и плоскости мидель-шпангоута, проходящая через точку их пересечения с внутренней поверхностью днищевой обшивки у киля (для маломерных судов с металлической обшивкой) или через точку их пересечения с внешней поверхностью днищевой обшивки у киля (для маломерных судов с обшивкой из других материалов).

1.2.41. Открытое (беспалубное) судно - судно, не имеющее водонепроницаемой палубы, равнопрочной с бортом. Разновидность - частично открытое судно - судно с кокпитом или грузовым трюмом, не имеющее водонепроницаемого закрытия.

1.2.42. Открытые отверстия - отверстия в палубе или бортах маломерного судна, не имеющие прочных водонепроницаемых закрытий.

1.2.43. Отсек - часть внутреннего объема корпуса маломерного судна, ограниченного днищем, бортами, продольными, поперечными водонепроницаемыми переборками и палубой (если она имеется) или верхней кромкой борта (если палуба отсутствует).

1.2.44. Палуба - водонепроницаемое горизонтальное перекрытие в корпусе и надстройках судна, простирающееся по всей их длине.

1.2.45. Парусное судно (парусно-моторное судно, яхта) - судно с парусным вооружением и парусом в качестве основного судового движителя. Парусно-моторное судно, кроме того, имеет стационарный двигатель или подвесной мотор.

1.2.46. Пассажир - всякое лицо на борту судна, кроме капитана и членов экипажа.

1.2.47. Пассажировместимость - количество пассажиров, разрешенное к перевозке на маломерном судне.

1.2.48. Перегон - эпизодическое (разовое) плавание маломерного судна за пределами установленного ему района плавания (бассейна).

1.2.49. Переход - плавание маломерного судна в пределах установленного района плавания (бассейна).

1.2.50. Перпендикуляры (носовой, кормовой) - вертикальные линии в диаметральной плоскости, проходящие соответственно через носовой и кормовой концы длины судна (L).

1.2.51. Плавучести блок - конструктивный элемент внутри корпуса маломерного судна в виде сплошного блока из материала, имеющего плотность менее единицы.

1.2.52. Плавучести запас - объем непроницаемой для воды надводной части маломерного судна, расположенный выше действующей ВЛ.

1.2.53. Прогулочное судно - некоммерческое судно, предназначенное для безопасного отдыха на воде.

1.2.54. Регистровая тонна - единица измерения регистровой вместимости судов, равная 100 куб. футам (2,83 куб. метра).

1.2.55. Рубка - закрытое палубой сооружение на верхней палубе или палубе надстройки, отстоящее хотя бы от одного из бортов на расстояние более 4% ширины судна (В) и имеющее двери, окна или другие подобные отверстия в наружных переборках.

1.2.56. Рулевой привод (румпельный, секторный, винтовой) - механизм, назначение которого заключается в передаче усилий к рулю.

1.2.57. Рулевое  устройство - устройство, обеспечивающее поворот судна. Как правило имеет: рулевой привод, ручной штурвал, передачи (штуртросовые, цепные или иные) указатели положения пера руля (аксиометры) и т.д.

1.2.58. Спасательные средства (индивидуальные и коллективные) - средства, входящие в снабжение судна, предназначенные для спасения экипажа и пассажиров в случае затопления судна (спасательные нагрудники, пояса, жилеты, круги, плоты, плотики и т.д.).

1.2.59. Судно сертифицированное - прогулочное судно, имеющее копию сертификата (знак) соответствия, полученную изготовителем в установленном законодательством порядке.

1.2.60. Судно в постройке - строящееся маломерное судно со времени закладки киля или подобной стадии постройки до времени получения судового билета в органах ГИМС России.

1.2.61. Судно в эксплуатации - маломерное судно, не находящееся в постройке или капитальном ремонте.

1.2.62. Судовладелец - физическое или юридическое лицо, являющееся собственником судна либо осуществляющее права владения, пользования и распоряжения им на основании, предусмотренном законом или договором и представляющее интересы свои или собственника в органах ГИМС.

1.2.62. Судовые системы - совокупность специализированных судовых трубопроводов с механизмами, аппаратами, приборами, устройствами и емкостями.

1.2.63. Судовые устройства - совокупность приспособлений и механизмов, обеспечивающих различные потребности судна. Различают общесудовые (рулевое, якорное, швартовное, буксирное, леерное) и специальные устройства (промысловые, добывающие, для проведения изыскательских, дноуглубительных работ и т.д.).

1.2.64. Угол заливания (θ зал) - наименьший угол крена, при достижении которого начинается заливание водой внутренних помещений судна через отверстия, считающиеся открытыми.

1.2.65. Угол опрокидывания (θ опр) - угол крена, при достижении которого под действием динамически приложенного крепящего момента судно опрокидывается.

1.2.67. Экипаж судна - коллектив людей, обеспечивающий управление, движение, живучесть и безопасность эксплуатации судна.

- 1.3. Условные обозначения и сокращения, принятые в тексте Правил.

АБ	- аккумуляторная батарея

ВЛ(WL)	-ватерлиния

ВРШ	- винт регулируемого шага

ВФШ	- винт фиксируемого шага

ГБО	- газобаллонное оборудование

ГВЛ	- грузовая ватерлиния

ГИМС	- государственная инспекция по маломерным судам

ГОСТ	- государственный стандарт

ГУ ГИМС - Главное управление ГИМС России

ГСМ	- горюче-смазочные материалы

ГЭУ	- главная энергетическая установка

ДВС	- двигатель внутреннего сгорания

ДГ	- дизель-генератор

ДП	- диаметральная плоскость

ДУ	- дистанционное управление

ЗИП	- запасные инструменты и приспособления

КВЛ	- конструктивная ватерлиния

КВП (СВП) - катер (судно) на воздушной полушке

КИП	- контрольно-измерительные приборы

КПК (СПК) - катер (судно)на подводных крыльях

кВт	- киловатт (единица мощности 1 кВт – 1,36 л.с.)

КПД	- коэффициент полезного действия

МППСС - международные правила предупреждения столкновения судов

ОП	- основная плоскость

ПЛМ	- подвесной лодочный мотор

ППВВП	- правила плавания по внутренним водным путям

ТУ - технические условия

ЦБС - центр бокового сопротивления

ЦВ - центр величины

ЦМ - центр масс

ЦП - центр парусности

ЦТ - центр тяжести

ЭДС - электродвижущая сила

2. Классификация водных бассейнов для плавания поднадзорных ГИМС России судов. (Классификация водных бассейнов для плавания поднадзорных ГИМС МЧС России судов дополнена Временными правилами классификации морских прогулочных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России, утвержденными Приказом МЧС России от 29 июня 2005 г. №497).

2.1. Классификация водных бассейнов для плавания судов, поднадзорных ГИМС России, осуществляется в зависимости от преобладающих в этих бассейнах гидрометеорологических условий, удаленности бассейнов от портов (убежищ) и режима судоходства, при этом подразумевается, что указанные бассейны свободны ото льда.

2.2. Допуск судна, с дополнительными ограничениями по удалению от берега, высоте волны и времени суток, к эпизодическому плаванию в бассейнах, а также принятие решения о возможности и условиях перегона этому судну, осуществляется по результатам проведения ежегодного или специального (внеочередного) осмотра и при предоставлении судовладельцем (судоводителем) обоснованного плана мероприятий, гарантирующих безопасность плавания на этот период.

2.3. В зависимости от режима судоходства водные бассейны делятся на:

2.3.1. Бассейны с морским режимом судоходства, где действуют Международные правила предупреждения столкновений судов в море.

2.3.2. Бассейны с внутренним режимом судоходства, где действуют Правила плавания по внутренним водным путям.

2.3.3. Несудоходные бассейны.

2.4. В зависимости от удаленности от портов (убежищ) и гидрометеоусловий водные бассейны делятся на:

морские

прибрежные

внутренние водные бассейны.

- 2.4.1. Морские водные бассейны в зависимости от условий плавания делятся на :

бассейны I категории - морские районы с высотой волны 3%-ной обеспеченности 8,5 м, с удалением от места убежища не более 200 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 400 миль;

бассейны II категории - морские районы с высотой волны 3%-ной обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль;

бассейны II СП - смешанные (река-море) районы с высотой волны 3%-ной обеспеченности 6,0 м, с удалением от места убежища:

в открытых морях не более 50 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 100 миль;

в закрытых морях не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль;

бассейны III категории - районы с высотой волны 3%-ной обеспеченности 3,5 м, с максимально допустимым удалением от места убежища до 50 миль.

- 2.4.2. Прибрежные морские (в пределах не более 12 миль от побережья) и внутренние водные бассейны для целей настоящих Правил делятся на:

2.4.2.1. Бассейны 1 разряда (прибрежные морские и внутренние водные бассейны с высотой волн 3,0 метра 3%-ной обеспеченности).

2.4.2.2. Бассейны 2 разряда (внутренние водные бассейны с высотой волн 2,0 метра 1%-ной обеспеченности).

Бассейны 3 разряда (внутренние водные бассейны с высотой волн 1,2 метра 1%-ной обеспеченности).

Бассейны 4 разряда (внутренние водные бассейны с высотой волн 0,6 метра 1%-ной обеспеченности).

Бассейны 5 разряда (внутренние водные бассейны с высотой волн 0,25 метра 1%-ной обеспеченности).

2.5. К бассейнам 1 разряда отнесены:

прибрежные морские воды;

озера - Байкал, Ладожское, Онежское;

реки - р. Енисей (от Усть-Порта до северной оконечности Бреховских островов), Обская губа (от Нового Порта до линии м. Каменный - м. Трехбугорный), Тазовская губа (от м. Поворотный до Обской губы).

2.6. К бассейнам 2 разряда отнесены:

озера - Выгозеро, Телецкое (от м. Ажи до устья р. Чулышман);

водохранилища - Братское (по р. Ангаре от п. Н. Бархатово до плотины Братской ГЭС; по р. Оке от п. Топорок до устья; по р. Ие от 45 км до устья), Волгоградское (от Увекского моста до плотины Волгоградской ГЭС ), Воткинское (от пристани Частые до плотины Воткинской ГЭС), Зейское (от 180 до 65 км), Камское (от г. Березники до плотины Камской ГЭС), Красноярское (по р. Енисей от пристани Черногорск до плотины Красноярской ГЭС, по р. Тубе от д. Николо-Петровка до устья), Куйбышевское (по р. Волге от п. Камское Устье до плотины Куйбышевской ГЭС, по р. Каме от Чистополя до п. Камское Устье), Новосибирское (от г. Камень-на-Оби до плотины Новосибирской ГЭС), Рыбинское (за исключением северной части от г. Череповца до д. Вичелово), Цимлянское (от Пятиизбянских рейдов до плотины Цимлянской ГЭС);

реки - Амур (от г. Николаевска-на-Амуре до линии с. Астрахановка - с. Субботино), Дон (от г. Азова до п. Таганрог), Енисей (от г. Игарка до Усть-Порта), Колыма (от пос. Михалкино до м. Медвежий), Лена (от Быкова Мыса до п. Тикси), Мезень (от устья р. Большая Чепа до Мезенского приемного буя), Печора (от о-ва Алексеевский до линии м. Болванский Нос - сев. оконечность о-ва Ловецкий), Сев. Двина (по Маймаксанскому рукаву от с. Лапоминка до южной оконечности о-ва Мудьюгский, по Мурманскому рукаву до о-ва Кумбыш);

канал - Волго-Каспийский (от буя № 217 - 146 км - до Астраханского приемного маяка);

перегрузочные рейды устьев рек Индигирка, Оленек, Яна в районах приемных буев баров.

2.7. К бассейнам 3 разряда отнесены:

озера: Белое, Ильмень, Кубенское, Псковское, Телецкое (от п. Артыбаш до м. Ажи), Чудское;

водохранилища: Веселовское, Горьковское, Зейское (от 65 км до плотины и выше 180 км), Иваньковское, Иркутское, Краснодарское, Красноярское (по р. Енисей от п. Усть-Абакан до пристани Черногорск, по р. Дербино от 30 км до устья, по р. Езагаш от 20 км до устья, по р. Сисим от 20 км до устья, но р. Сыде от 25 км до устья, по р. Тубе от п. Городок до д. Николо-Петровка), Рыбинское (от г. Череповца до д. Вичелово), Саратовское (от Сызранского моста до плотины Саратовской ГЭС), Угличское, Шекснинское;

реки: Алдан (от п. Усть-Мая до устья), Амур (от г. Благовещенска до г. Николаевска-на-Амуре), Ангара (от плотины Иркутской ГЭС до п. Н. Бархатово), Волга (от г. Твери до п. Коприно, от плотины Рыбинской ГЭС до п. Камское Устье, от плотины Куйбышевской ГЭС до Увекского моста, от плотины Волгоградской ГЭС до п. Бертюль), Дон (от г. Ростова-на-Дону до г. Азова), Енисей (от плотины Красноярской ГЭС до г. Игарка], Индигирка (от п. Дружина до о-ва Немкова), Иртыш (от г. Омска до устья), Ия (от 180 до 45 км), Кама (от плотины Камской ГЭС до пристани Частые, от плотины Воткинской ГЭС до г. Чистополя), Колыма (от п. Зырянка до п. Михалкино), Лена (от устья р. Витим до с. Жиганск), Мезень (от г. Мезень до устья р. Н. Чепа), Нева (от истока до границы внутренних водных путей: по р. Б.Нева - мост л-та Шмидта, по р. М. Нева - створ Тополевской улицы, по р. Б. Невка - створ стрелки Елагина о-ва, по р. С. Невка - верхний мысок устья р. Чухонки, по р. М. Невка - Петровский мост), Обь (от плотины Новосибирской ГЭС до п. Салемал и до Ямсальского бара по Хаманельской Оби), Ока (приток р. Ангары: от 330 км до п. Топорок), Печора (от с. Усть-Цильма до о-ва Алексеевский, включая зал. Васильково), Свирь, Сев.Двина (от устья р. Пинеги до с. Лапоминка по Маймаксанскому рукаву), Селенга, Яна (от п. Янский до п. Уэдей);

каналы: Беломорский входной канал до приемного буя, Волго-Каспийский канал (от п. Красные Баррикады до буя № 217);

заливы: Вислинский и Калининградский (включая Калининградский морской порт и канал до линии, соединяющей головы северного и южного молов порта Балтийск), Куршский (до границы территориальных вод), Невская губа (от границы внутренних водных путей до дамбы, вдоль линии Горская-Кронштадт-Ломоносов);

гавань Выборгского морского торгового порта.

2.8. К бассейнам 4 разряда отнесены:

водохранилище: Воронежское;

реки: Алдан (от верховьев до п. Усть-Мая), Амур (от верховьев до г. Благовещенска), Волга (от верховьев до г. Твери), Дон (от верховьев до Пятиизбянских рейдов и от плотины Цимлянской ГЭС до г. Ростова-на-Дону), Енисей (от верховьев до п. Усть-Абакан), Индигирка (от верховьев до п. Дружина), Иртыш (от верховьев до г. Омска), Ия (от верховьев до 180 км), Кама (от верховьев до г. Березники), Колыма (от верховьев до п. Зырянка), Лена (от верховьев до устья р. Витим), Маныч (от плотины Веселовского водохранилища до устья), Мезень (от верховьев до г. Мезень), Обь (от верховьев до г. Камень-на-Оби), Ока (приток р. Ангары - от верховьев до 130 км), Оленек (от верховьев до п. Усть-Оленек), Печора (от верховьев до с. Усть-Цильма), Сев.Двина (от верховьев до устья р. Пинеги), Яна (от верховьев до п. Янский);

озера, водохранилища, каналы и реки, не поименованные выше, но соответствующие условиям пункта 2.4.2.4.

2.9. К бассейнам 5 разряда отнесены:

несудоходные бассейны, отвечающие условиям пункта 2.4.2.5.

Примечание:

(классификация водных бассейнов для плавания поднадзорных ГИМС МЧС РФ по РА судов утверждена Приложением 2 к приказу ГУ МЧС РФ по РА № 171 от 25.07.2005 г.)

разряды бассейнов 1-4 соответствуют разрядам "М", "О", "Р", "Л" по классификации Российского Речного регистра;

участки с морским режимом судоходства начинаются от границы внутренних водных путей.

3. Категории и классы поднадзорных ГИМС России судов.

Основой классификации судов, поднадзорных ГИМС России являются:

район плавания (с учетом допустимой высоты волны и удаления от места убежища или берега);

способ движения, наличие и вид двигательной установки, метод поддержания;

конструктивное исполнение и мореходные качества судна;

3.1. В соответствии с классификацией бассейнов, и зависимости от конструкции, мореходных качеств и технического состояния судну присваивается категория или класс.

3.2.Прогулочным судам, осуществляющим плавание в морских водных бассейнах, присваивается одна из следующих категорий:

I категория - судам, отвечающим требованиям для плавания в бассейнах всех категорий;

II категория - судам, отвечающим требованиям для плавания в морских бассейнах не выше II категории;

II СП категория - судам, отвечающим требованиям для плавания в морских бассейнах не выше II СП категории;

III категория - судам, отвечающим требованиям для плавания в морских бассейнах не выше III категории.

- 3.3. Прогулочным и иным судам, поднадзорным ГИМС России, прибрежного морского и внутреннего плавания присваивается один из следующих классов:

3.3.1. Судно 1 класса. Разрешено плавание:

Для палубных судов - в бассейнах 1 и 2 разрядов при высоте волны до 1,8 метра и с удалением от места убежища до 12 морских миль (в бассейнах 1 разряда) и до 25 км (в бассейнах 2 разряда); в бассейнах 3-5 разрядов - без ограничений;

для беспалубных судов - в бассейнах 1, 2 и 3 разрядов при высоте волны до 1 метра, с удалением от берега до 2 морских миль (в бассейнах 1 разряда) и до 5 км (в бассейнах 2 и 3 разрядов); в бассейнах 4-5 разрядов - без ограничений.

- 3.3.2. Судно 2 класса. Разрешено плавание:

для палубных судов - в бассейнах 1 и 2 разрядов при высоте волны до 1,5 метров и с удалением от места убежища до 6 морских миль (в бассейнах 1 разряда) и до 12 км (в бассейнах 2 разряда); в бассейнах 3-5 разрядов - без ограничений;

для беспалубных судов - в бассейнах 2 и 3 разрядов при высоте волны до 0,5 метра с удалением от берега до 2 км; в бассейнах 4 разряда при высоте волны до 0,6 метра с удалением от берега до 6 км; в бассейнах 5 разряда - без ограничений.

- 3.3.3. Судно 3 класса. Разрешено плавание:

для палубных судов - в бассейнах 2 разряда при высоте волны до 1 метра с удалением от места убежища до 5 км; в бассейнах 3 разряда - при высоте волны до 1,2 метра с удалением от места убежища до 10 км;  в бассейнах 4 и 5 разрядов - без ограничений;

для беспалубных судов - в бассейнах 3 разряда при высоте волны до 0,5 метра с удалением от берега до 2 км; в бассейнах 4 разряда - при высоте волны до 0,6 метра с удалением от берега до 6 км; в бассейнах 5 разряда - без ограничений.

- 3.3.4. Судно 4 класса. Разрешено плавание:

для палубных судов - в бассейнах 3 разряда при высоте волны до 0,5 метра с удалением от места убежища до 6 км; в бассейнах 4 разряда - при высоте волны до 0,6 метра с удалением от места убежища до 10 км; в бассейнах 5 разряда - без ограничений;

для беспалубных судов - в бассейнах 4 разряда - при высоте волны до 0,25 метра с удалением от берега до 0,5 км; в бассейнах 5 разряда - при высоте волны до 0,25 метра с удалением от берега до 2 км.

- 3.3.5. Судно 5 класса. Разрешено плавание:

для палубных судов - в бассейнах 5 разряда - без ограничений;

для беспалубных судов - в бассейнах 5 разряда - при высоте волны до 0,2 метра с удалением от берега до 0,5 км.

- 3.4. Государственная инспекция по маломерным судам Российской Федерации может присвоить, снять, подтвердить или восстановить утраченные категорию или класс поднадзорному судну в зависимости от результатов проведенного технического освидетельствования (специального осмотра). Наличие категории или класса означает, что техническое состояние судна удовлетворяет требованиям ГИМС.

- 3.5. Судно утрачивает категорию или класс в случаях: непредъявления к освидетельствованию в установленный срок;

переоборудования или проведения модернизации без предварительного согласования с органами ГИМС;

получения судном аварийных повреждений;

получения судном по результатам технического освидетельствования (специального осмотра) оценки "запрещенное к эксплуатации".

При оценке технического состояния судна "ограниченно годное" категория или класс этому судну могут быть снижены.

3.6. Для восстановления категории или класса судно предъявляется к освидетельствованию (осмотру) после устранения причин, вызнавших их утрату.

4. Формула класса судна.  (Формула класса поднадзорных ГИМС МЧС России судов изменена Временными правилами классификации морских прогулочных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России, утвержденными Приказом МЧС России от 29 июня 2005 г. №497)

4.1. Класс судна описывается формулой, определяющей его конструкцию и условия эксплуатации.

4.2. Формула класса записывается в виде кода, знаки которого разделяются точками.

4.2.1. Первый знак кода означает тип судна по способу движения и наличию двигательной установки:

1 - катер;                                      5 - гидроцикл (водный мотоцикл);

2 - моторная лодка;                    6 - гребное судно;

3 - парусное судно;                    7 - несамоходное судно,

4 - парусно-моторное судно;

при этом, судам на подводных крыльях или на воздушной подушке добавляется соответственно индекс "К" или "П".

4.2.2. Второй знак кода указывает на наличие (или отсутствие) у судна водонепроницаемой палубы:

1 -	суда, имеющие водонепроницаемую палубу; 0 - открытые (беспалубные) суда.

4.2.3. Третий знак кода указывает класс судна соответствующий разряду бассейна, где его разрешено эксплуатировать, при этом буквенный индекс у третьего знака обозначает режим судоходства в бассейне.

М - морской, В - внутренний, Н - несудоходный.

4.2.4. Примечание: в формуле класса морского прогулочного судна после третьего кодового знака "М" указывается категория допустимого района плавания (бассейна).

4.2.5. Четвертый знак кода указывает общее допустимое количество людей на борту судна (экипажа и пассажиров).

Пятый знак кода указывает допустимую мощность главного двигателя в кВт.

- 4.2.6. Шестой так кода указывает допустимую площадь парусов в квадратных метрах. При этом, если конструкцией судна парусное вооружение не предусматривается - шестой знак в формуле не ставится.

- 4.2.7. Примеры записи формулы класса:

1.1.М111.10.50. - катер, имеет водонепроницаемую палубу, морского района плавания третьей категории сложности, допускает размещение на борту не более 10 человек, имеет ограничение по мощности главного двигателя 50 кВт, парусного вооружения не предусмотрено.

4.1.М111.10.50.60 - парусно-моторное судно, имеет водонепроницаемую палубу, морского района плавания третьей категории сложности, допускает размещение на борту не более 10 человек, с ограничением по мощности главного двигателя до 50 кВт и по парусности до 60 кв. метров.

1К.1.М1.6.50 - катер на подводных крыльях. имеющий водонепроницаемую палубу, с разрядом плавания "1", в бассейнах с морским режимом судоходства, допускающий размещение на борту 6 человек и ограничением по мощности главного двигателя 50 кВт ;

2.0.2В.4.40 - моторная беспалубная лодка, с разрядом плавания "2" в бассейнах с внутренним режимом судоходства, допускающая размещение на борту 4 человек и ограничением по мощности двигателя -40 кВт;

6.0.5Н.2. - гребная (беспалубная) лодка с разрядом плавания "5" в несудоходных бассейнах, допускающая размещение на борту 2 человек;

7.1.4В.4 - несамоходное судно, имеющее водонепроницаемую палубу, с разрядом плавания "4" в бассейнах с внутренним режимом судоходства, разрешено размещение на борту судна при движении до 4 человек;

7.0.4В.0 - несамоходное беспалубное судно с разрядом плавания "4" в бассейнах с внутренним режимом судоходства, размещение людей на борту судна при движении запрещено.

5.0.3М.3 - гидроцикл с разрядом плавания "2" в бассейнах с морским режимом судоходства, допускающий размещение на нем 3 человек.

5.0.4В.2 - гидроцикл с разрядом плавания "4" в бассейнах с внутренним режимом судоходства, допускающий размещение на нем 2 человек.

(Примечание: формула класса поднадзорных ГИМС МЧС РФ по РА судов утверждена Приложением 2 к приказу ГУ МЧС РФ по РА № 171 от 25.07.2005 г.)

- 4.2.8. Порядок внесения формулы класса в регистрационные и судовые документы.

4.2.8.1. Формула класса вносится в:

Судовой билет - в графу "Район (условия плавания)";

Судовую книгу - в раздел "Особые отметки и основания для снятия судна с учета";

Регистрационную карточку-заявление владельца судна - в начало графы "Район (зона) и условия плавания" (записывается дополнительно по результатам первичного технического освидетельствования).

4.2.8.2. При изменении формулы класса судну, вновь установленная формула вносится в судовой билет (раздел "Особые отметки и дополнительные сведения"), Судовую книгу и Регистрационную карточку-заявление владельца судна, с заверением записей подписью должностного лица ГИМС.

4.2.8.3. При утрате класса судном, в регистрационных и судовых документах формула класса зачеркивается чернилами горизонтальной тонкой линией, делается запись "утрачено" и ставится подпись (штамп) должностного лица ГИМС.

4.2.8.4. В случаях применения п. 2.2. настоящих Правил, необходимые записи с указанием конкретных ограничений вносятся в указанные регистрационные и судовые документы должностным лицом ГИМС и заверяются его подписью.

5. Порядок осуществления технического надзора.

5.1. Технический надзор осуществляется должностными лицами государственных инспекций по маломерным судам субъектов Российской Федерации (далее - территориальные ГИМС) в соответствии с Правилами технического надзора за судами, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха населения на водоемах, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации, которые утверждены приказом Минприроды России от 12.09.95 № 359, согласованы с Минтрансом России и зарегистрированы в Минюсте России 14.11.95 за № 975.

5.2. Пользование поднадзорными ГИМС России судами, состояние которых угрожает безопасности их эксплуатации, окружающей природной среде и безопасности судоходства запрещается в установленном порядке.

5.3. Технический надзор за судами включает в себя осуществление контроля за их техническим состоянием в процессе эксплуатации, а также проведение первичных и ежегодных технических освидетельствований и специальных осмотров.

5.4. При первичном техническом освидетельствовании устанавливаются обязательные условия, нормы и технические требования по грузоподъемности и пассажировместимости судна, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания (удалению от берега), высоте волны, при которой судно может плавать, надводному борту, осадке, оснащению (снабжению) спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием. Установленные условия и нормы вносятся в судовой билет судна и в судовую книгу.

5.5. Количество индивидуальных спасательных средств на судне должно соответствовать установленной норме по пассажировместимости.

Эти средства (круги, жилеты или нагрудники) должны соответствовать требованиям стандартов и на них должен быть нанесен бортовой номер судна.

5.6. Установленные на судне отличительные огни, звуковые и световые сигналы должны соответствовать требованиям Правил плавания по внутренним водным путям (ППВВП) или Международных правил предупреждения столкновения судов в море (МППСС).

5.7. При ежегодном техническом освидетельствовании проверяется неизменность основных элементов судна, его техническое состояние, наличие оборудования и оснащения (снабжения) в соответствии с установленными нормами, уточняются условия эксплуатации.

5.8. Техническое освидетельствование проводится на пунктах технического осмотра подразделений территориальных государственных инспекций или непосредственно в местах базирования (стоянки) с предъявлением судового билета и представлением соответствующего платежного документа. Место, время, организация работы пунктов технического осмотра и графики проведения технического освидетельствования доводятся до сведения судовладельцев.

- 5.9. Техническое освидетельствование судна проводится, как правило, на плаву. В необходимых случаях государственный инспектор по маломерным судам (далее - государственный инспектор) вправе потребовать от судовладельца создания дополнительных условий (создание крена, дифферента или подъема судна на берег) для объективного заключения.

- 5.10. Оценка технического состояния судна устанавливается отдельно по корпусу и надстройкам; устройствам, оборудованию и снабжению; противопожарной защите; механической установке и электрооборудованию, а для судов индивидуальной постройки (несертифицированных) - также по мореходным качествам.

5.11. Для определения годности судна к плаванию предусматривается три оценки его технического состояния: "годное", "ограниченно годное", "запрещенное к эксплуатации". Оценка технического состояния судна в целом устанавливается по низшей оценке одного из элементов, перечисленных в первой части настоящего пункта.

5.12. Суда, имеющие оценку технического состояния "ограниченно годное", могут быть допущены к плаванию с ограничениями, обеспечивающими безопасность плавания (по волновому режиму; району плавания и удалению от берега; допустимой мощности двигателя; грузоподъемности и пассажировместнмости; площади парусов.

Установленные ограничения вносятся в судовую книгу и судовой билет.

5.13, Оценка технического состояния судна вносится в судовой билет и заверяется подписью должностного лица, проводившего техническое освидетельствование. На судно, получившее оценку "запрещенное к эксплуатации", составляется акт, копия которого передается судовладельцу. После устранения указанных в акте замечаний судно может быть предъявлено к повторному техническому освидетельствованию на общих основаниях.

5.14. Специальные осмотры проводятся после ремонта, переоборудования и аварии судов, а также по просьбе судовладельца.

Результаты осмотра оформляются актом, копия которого передается судовладельцу.

5.15. Должностные лица территориальных ГИМС имеют право запрещать пользование поднадзорными судами при наличии следующих технических неисправностей:

5.15.1. По корпусу:

имеются свищи, пробоины набора и обшивки (независимо от местонахождения);

отсутствуют или разгерметизированы предусмотренные конструкцией судна гермоотсеки и воздушные ящики.

5.15.2. По рулевому устройству:

не обеспечивается полный угол перекладки руля (35˚ на борт), затруднено вращение рулевого штурвала;

повреждены перо руля или детали рулевого привода (направляющие блоки, опорные подшипники, натяжные талрепы, штуртросовая передача), имеются разрывы каболок штуртроса;

отсутствуют предусмотренные конструкцией детали крепления рулевого привода (гайки, шплинты, контргайки и т.п.).

5.15.3. По двигателю, подвесному мотору:

топливо подтекает из бензобаков, топливного шланга системы питания;

имеется значительная вибрация; отсутствует или неисправен глушитель; повреждена система дистанционного управления двигателем; не обеспечивается легкое включение (выключение) реверс-редуктора, рукоятка реверса не фиксируется в положениях "вперед", "назад", "нейтрально" (возможно его самопроизвольное включение и выключение), неисправна блокировка запуска двигателя (мотора) при включенном реверсе, где это предусмотрено конструкцией.

5.15.4. По отличительным огням:

отличительные огни не соответствуют требованиям ППВВП (МППСС) или неисправны.

- 5.15.5. По снабжению: комплектация и оборудование судна не соответствуют нормам, указанным в судовом билете.

6.	Основные технические требования к судам, поднадзорным ГИМС России.

Настоящие требования распространяются на суда, классифицируемые с 1 по 5 класс для плавания в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах 1-5 разрядов. Требования к поднадзорным прогулочным судам, осуществляющим мореплавание в морских бассейнах I-III категорий, до утверждения соответствующих документов по этому вопросу, предъявляются в соответствии с Правилами Российского Морского Регистра Судоходства.

6.1. Корпус судна.

6.1.1. Корпус и надстройки судна должны обладать достаточной прочностью, чтобы обеспечить безопасность находящихся на судне людей и грузов при его эксплуатации в бассейне соответствующего разряда.

6.1.2. Для постройки корпусов допускается использовать следующие материалы: сталь, алюминий (его сплавы), дерево, стеклопластик, железобетон, армоцемент, водонепроницаемые ткани. Корпус может быть изготовлен как из одного, так и из композиции нескольких материалов, при этом, использование для постройки корпуса иных материалов, кроме перечисленных, допускается после согласования с органами ГИМС.

6.1.3. Конструкция корпуса, изготовленного из металла, дерева, стеклопластика и армоцемента для судов 1-3 классов обязательно должна предусматривать наличие набора, для судов 4 -5 классов - допускается безнаборная.

6.1.4. Конструкция корпуса, изготовленного из железобетона, независимо от класса судна может быть как наборной, так и безнаборной.

6.1.5. Конструкция корпуса, изготовленного из водонепроницаемых тканей, для надувных судов 1 класса должна предусматривать наличие жесткого днища.

6.1.6. Устанавливаются следующие требования к минимальной толщине наружной обшивки судов 1 - 2 классов:

с металлическими корпусами - 3 мм;

с деревянными корпусами, выполненными "вгладь" под конопатку - 15 мм;

с деревянными корпусами, выполненными "внакрой" - 12 мм;

с деревянными корпусами из рейки - 10 мм;

с корпусами из фанеры - 8 мм;

с корпусами из армоцемента - 9 мм;

с корпусами из железобетона, имеющими набор - 40 мм;

с корпусами из железобетона, не имеющими набора - 60мм.

6.1.7. Судовые фундаменты под главные двигатели, вспомогательные механизмы, передачи и судовые устройства должны обеспечивать надежность их крепления при эксплуатации в любых условиях обстановки в бассейнах соответствующего разряда.

6.1.8. При использовании в качестве фундаментов под механизмы и устройства балок набора - их толщина должна увеличиваться на 40 % .

6.1.9 Посадочные места подвесных лодочных моторов должны соответствовать по прочности устанавливаемому мотору. Высота транцев или выносных кронштейнов глиссирующих судов с ПЛМ должна быть 380 +(-) 15 мм или 510 + (-) 15 мм, в зависимости от конструктивного исполнения ПЛМ. При наличии подмоторной ниши (рецесса) - в ней должны предусматриваться шпигаты.

6.1.10. Поверхность палубы не должна быть скользкой.

6.1.11. На судах 1-3 классов должна быть предусмотрена возможность крепления страховочных поясов.

6.1.12. Палубы, а также переходные мостики и рабочие площадки на беспалубных судах должны иметь леерное (релинговое) ограждение либо фальшборт высотой не менее 1 метра и расстоянием между стойками - не более 2 метров. При закругленном щирстреке леерные стойки устанавливаются на плоской части палубы. Просвет между нижним леером (релингом) и палубой не должен превышать 230 мм, расстояние между другими леерами (релингами) может быть увеличено до 380 мм.

6.1.13. При наличии на судне фальшборта должны предусматриваться шпигаты (портики) для стока воды.

6.1.14. Наименьшее расстояние между носовой и кормовой кромками моста (мостов), соединяющего корпуса многокорпусных судов (катамаранов, тримаранов, проа и т.д.), должно быть не менее 0,5 длины наименьшего из соединяемых данным мостом корпусов.

6.1.15. Все судовые трапы (сходни), предназначенные для подъема на судно, выхода на палубу, сообщения между помещениями, площадками и мостиками, для доступа к оборудованию и т.д. должны быть удобны и безопасны при пользовании.

6.1.16. Ширина наклонных трапов, измеренная между тетивами, должна быть не менее 500 мм, угол наклона трапа - не более 65 град., высота балясин (ступеней) - не более 255 мм и не менее 180 мм.

6.1.17. Наклонные трапы должны быть оборудованы гладкими поручнями диаметром (толщиной) не менее 25 мм и высотой не менее 900 мм.

- 6.1.18. Ширина вертикальных трапов, измеренная между тетивами, должна быть не менее 100 мм, расстояние между балясинами - не менее 280 мм и не более 320 мм.

- 6.1.19. Отстояние вертикального трапа от расположенных позади него конструкций должно быть не менее 150 мм, а расстояние между поручнями (при их наличии) - не менее 500 мм.

- 6.1.20. Скобы у скоб-трапов должны иметь слегка вогнутую (опущенную) опорную поверхность, быть шириной не менее 250 мм. Расстояние между ними не должно превышать 350 мм, а отстояние скобы от поверхности крепления - не менее 150 мм.

- 6.1.21. Основанием для оценки технического состояния корпуса судна как "годное" является:

- удовлетворительное состояние обшивки, настила палубы и набора, отсутствие водотечности, пробоин и трещин в обшивке корпуса, водонепроницаемой палубе и переборках; отсутствие крупных очагов коррозийных поражений металлических конструкций, отсутствие отколов и выкрашивания бетона, обнажения и коррозии арматуры в корпусах из железобетона и армоцемента;

- надежное соединение элементов конструкции корпуса по сварке, клепке, склейке, гвоздевым и иным соединениям (отсутствие расклеиваний и трещин в швах, непроваров, выпадения швов, выпавших или ослабленных заклепок, гвоздей и болтовых соединений);

- отсутствие червоточин, очагов поражения гнилью элементов корпуса деревянных судов;

- отсутствие расслоений (расклеиваний), стираний, надрезов, короблений и других повреждений корпусов из стеклопластика и фанеры, явно снижающих их водонепроницаемость;

- отсутствие признаков старения и явного изменения структуры водонепроницаемой ткани корпуса, нарушения клеевых, шовных и иных соединений корпусных конструкций.

- 6.1.22. Основанием для оценки технического состояния корпуса судна как "ограниченно годное" является:

- износ обшивки и набора не превышающий 1/5 построечной толщины;

- отдельные вмятины, гофры и бухтины плавного характера со стрелой прогиба не более 25 мм;

- отколы и выкрашивания в корпусных конструкциях железобетонных и армоцементных судов без обнажения арматуры;

- износ головок металлического крепежа не более 1/3 их высоты и уменьшение диаметра болтов (гвоздей) не более 0,1  первоначальной величины;

- износ сварных швов на глубину не ниже поверхности соединяемых листов.

6.1.23 Основанием для оценки технического состояния корпуса как "запрещенное к эксплуатации" является несоответствие его хотя бы одному их вышеперечисленных требований.

6.2. Плавучесть, остойчивость и непотопляемость.

6.2.1. Показатели плавучести, остойчивости и непотопляемости судна характеризуют его мореходность и являются основными факторами при определении возможности плавания судна в водных бассейнах того или иного разряда (категории).

6.2.2. Плавучесть, остойчивость и непотопляемость судна считаются обеспеченными, если его запас плавучести и начальная остойчивость, а также остойчивость и плавучесть при повреждении корпуса судна, соответствуют установленным нормам.

6.2.3. Техническая документация по плавучести и остойчивости сертифицированного судна должна включать в себя:

теоретический чертеж;

диаграммы статической остойчивости,

чертежи общего расположения.

Для судов, имеющих штатное парусное вооружение, в составе технической документации должны быть также чертежи парусов.

6.2.4. На несертифицированных судах характеристики плавучести, остойчивости и непотопляемости определяются опытным путем.

6.2.5. При изложении вопросов плавучести и остойчивости, если особо не оговаривается, все характеристики судна относятся к его водоизмещению при полной нагрузке.

6.2.6. Требования по плавучести и остойчивости, изложенные ниже, распространяются на суда, осуществляющие плавание в водоизмещающем режиме.

6.2.7. Надводный борт.

6.2.7.1 Минимальная высота надводного борта определяется от уровня действующей ватерлинии до первого открытого отверстия в корпусе судна или до комингса люка (кокпита).

6.2.7.2. Минимальный надводный борт при полном водоизмещении должен быть не менее 6% наибольшей длины судна. В зависимости от минимальной высоты надводного борта определяется высота волны, при которой может плавать судно по графику (см. рисунок 1).

6.2.7.3. В зависимости от минимальной высоты надводного борта устанавливаются район плавания и возможное удаление судна от берега.

6.2.7.4. У беспалубных судов 1 класса минимальная высота надводного борта должна быть не менее 0,6 расчетной высоты волны, а для судов 2-4 классов - не менее 0,5 расчетной высоты волны для данного водного бассейна.

6.2.8. Остойчивость судов.

6.2.8.1. Статическая остойчивость проверяется в соответствии с существующим ГОСТом, при полном водоизмещении судна на тихой воде и при глубине, полностью исключающей касание корпуса или выступающих частей судна о грунт.

6.2.8.2. Моторные и гребные суда при полном водоизмещении должны иметь такую поперечную статическую остойчивость, чтобы при действии кренящего момента, создаваемого грузом, равным по массе 60% грузоподъемности, угол крена был меньше угла входа в воду бортовой кромки палубы или верхней кромки борта (угла заливания). Место расположения центра масс этого груза при испытаниях должно быть:

- по высоте - 0,3 м над местами для сидения пассажиров и экипажа для катеров и мотолодок и 0,25 м над банками для сидения - на гребных судах;

- по длине и ширине - в общем расчетном центре масс всех пассажиров и экипажа, смещенных на штатных сидениях к одному борту так, чтобы их центры масс находились на расстоянии 0,2 м от внутренней кромки планширя или комингса кокпита этого борта.

При размещении людей попарно относительно диаметральной плоскости их центры масс совмещаются. Оставшийся груз массой, равной 40% грузоподъемности, должен быть размешен в местах, предназначенных для багажа, а если они отсутствуют - в диаметральной плоскости на сланях.

6.2.8.3. Суда в неповрежденном состоянии не должны иметь постоянного крена. Дифферент не должен отличаться от указанного в спецификации больше, чем на 0,5° на корму.

6.2.8.4. У судов, имеющих техническую документацию, остойчивость должна определяться по диаграммам остойчивости.

6.2.8.5. Если в технической документации на судно не указаны варианты его нагрузки, являющиеся наихудшими для остойчивости, то ее проверку следует производить по диаграммам, рассчитанным для него при полном водоизмещении и для судна без груза с минимальным процентным содержанием запасов (при наименьшем водоизмещении).

6.2.8.6. Для судов 1-4 классов должны выполняться следующие требования:

.1.	Плечо диаграммы поперечной статической остойчивости при угле крена 30° или более должно быть не меньше 0,25 м для судов 1 и 2 классов и не меньше 0,2 м для судов 3 и 4 классов.

.2. Максимум диаграммы поперечной статической остойчивости θ mах должен достигаться при угле крена θ, не меньшем 25°.

.3. Угол заката диаграммы поперечной статической остойчивости θ зак должен быть не меньше 60°.

.4. При отношении В/Н больше 2 - допустимые углы максимального крена и заката диаграммы поперечной статической остойчивости могут уменьшаться на следующие величины (в градусах) соответственно (таблица 1):

Таблица 1

| В / Н | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 и > |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вmах | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| θ зак | 0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |

.5. Начальная поперечная метацентрическая высота судна при всех вариантах нагрузки, за исключением судна порожнем должна быть не менее 0,5 м.

Примечание: 1. Судно должно удовлетворять перечисленным требованиям при учете в диаграмме статической остойчивости поправок на влияние свободных поверхностей жидких грузов, при их наличии на маломерных судах.

2. При наличии отверстий, считающихся открытыми, диаграмма статической остойчивости считается действительной до угла заливания. При накренении судна на больший угол его следует считать полностью утратившим остойчивость.

3. Для судов, не имеющих технической документации, начальная метацентрическая высота определяется опытным путем (методом накренения судна переносом груза) с использованием формулы:

h = (p x b / D x θ) х 57,3    (1)

где h - метацентрическая высота, м,

D - вес судна (весовое водоизмещение), кг,

р - вес груза, переносимого с борта на борт, кг,

b - плечо перемещения груза, м; θ - угол крена, создаваемый переносом груза, град.

6.2.8.7. Остойчивость судов с самоотливным кокпитом должна отвечать требованиям п. 6.2.8.6.5 с учетом влияния свободной поверхности воды (при 50%-ном его заполнении и отсутствии фильтрации в смежные отсеки).

Примечание: поправка к метацентрической высоте с учетом влияния свободной поверхности рассчитывается по формуле:

Δh = l 3 x B / 12 x V   (2)

где: Δh - поправка к метацентрической высоте, м

1 - длина кокпита, м

В - ширина кокпита, м

V - объемное водоизмещения судна, куб. м,

и вычитается из величины метацентрической высоты, рассчитанной но формуле (1).

6.2.8.8.	Остойчивость парусных (парусно-моторных) судов рассчитывается и проверяется по формуле:

(В нб + 2Н нб.мид.) / L квл + Т мид х К / 2 > 0,8   (3)

где: В нб, Н нб - наибольшие ширина и высота борта корпуса соответственно, м;

L квл - длина судна по ватерлинии, м;

Т мид - осадка судна на миделе, м;

К - коэффициент, равный  К= Gб / D пор, где

Gб - масса балласта, кг; D пор - водоизмещение порожнем, т.

6.2.8.9.	Остойчивость парусного (парусно-моторного) судна определяется с учетом наибольшей ветровой нагрузки, которую может выдержать судно с полным парусным вооружением. При этом рассчитывается минимальная скорость ветра, при которой судно с минимальной нагрузкой будет двигаться с постоянным креном 30°. Для расчета используется формула:

vв = 119 х М301/2 х (hп х Sп)-1/2   (4)

где: vв - скорость ветра, м/с;

Sп - полная суммарная площадь парусов, кв. м ;

hп - плечо равнодействующей силы ветра, действующей на парус, равное расстоянию между центром парусности ЦП и центром бокового сопротивления судна ЦБС, расположенного примерно на половине осадки судна по вертикали, м.

В расчете принимается hп = 0,51 (см. рисунок 2), где:

l = hм + 0,5 Т мид - высота мачты над ЦБС, м;

hм - высота мачты над ватерлинией, м;

Т мид - осадка на миделе при D пор, м;

М30 - восстанавливающий момент судна при крене, равном 30°, тс.м.

Величина восстанавливающего момента М30 снимается с диаграммы статической остойчивости при водоизмещении порожнем D пор.

При отсутствии технической документации значение восстанавливающего момента можно получить практически путем наклонения судна па тихой воде на угол 30° усилием, приложенным к топу мачты (см. рисунок 2).

В этом случае величина восстанавливающего момента определяется по формуле:

М30 = Q х l = Q x (hм + 0,5 Т  мид)   (5)        где:

М30 - момент, численно равный  восстанавливающему моменту судна при крене 30°, тс;

Q - сила, которая удерживает судно с креном 30°, тс. (замеряется с помощью динамометра);

1 - плечо силы Q, м:

hм - высота мачты над действующей ватерлинией, м;

Т мид - осадка па миделе по действующую ватерлинию (при D пор).

Для ориентировочной оценки максимальной скорости ветра величину восстанавливающего момента при крене 30° можно определить по приближенной формуле:

М30 ~= 0,52 D х h    (6)        где:

Мзо - восстанавливающий момент, тс.м;

D - водоизмещение яхты порожнем, тс.

h = 0,9-1,2 м - начальная поперечная метацентрическая высота.

Допустимая скорость ветра определяется по формуле:

vв доп = 2/3 vв   (7)

Разрешенный район плавания определяется значением допустимой скорости ветра (vв доп), вычисленной для наибольшей по площади рабочей комбинации парусов при минимальной загрузке судна. Разряд плавания судну присваивается:

при vв доп = 10 м/с и более - 1 разряд,

при 8,5 м/с =< vв доп < 10 м/с - 2 разряд,

при 6,0 м/с =< vв доп < 8,5 м/с,- 3 разряд,

при 4,0 м/с =< vв доп < 6,0 м/с - 4 разряд,

при 2,0 м/с =< vв доп < 4,0 м/с - 5 разряд.

3.8.10. При плавании на байдарке под парусом для сохранения положительной остойчивости должен устанавливаться параллельно корпусу и жестко с ним связываться поплавок. Если принять расстояние между диаметральной плоскостью (ДП) байдарки и поплавка равным 1 м, то рекомендуемая площадь паруса, в зависимости от объема прикрепляемого поплавка, определяется по таблице 2:

Таблица 2

| Тип байдарки | Кол-во парусов | Рекомендуемые площади парусов (кв. м) при емкости одного поплавка в литрах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Салют-4,7 | 1 | 2 | 3,5 | 5 | 6 | 7,5 |
|  | 2 | 2,5 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| Салют-5,2 | 1 | 2,5 | 4 | 5 | 6,5 | 8 |
|  | 2 | 3,5 | 5 | 6 | 7,5 | 9,5 |
| Нептун | 1 | 2 | 3,5 | 5 | 6 | 7,5 |
|  | 2 | 2,5 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| RZ-85 | 1 | 2 | 3,5 | 5 | 6 | 7,5 |
|  | 2 | 2,5 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| Колибри- 1 | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6 | 7 |
|  | 2 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 7 | 8,5 |

При изменении вместимости поплавка или расстояния между диаметральными площадями байдарки и поплавка пересчет производится по формуле:

V1 =V x l / l1    (8)

где: V - объем одного поплавка по таблице, л;

1 - расстояние  между ДП байдарки и ДП поплавка, принятое в таблице (1= 1м);

V1 - новое значение объема поплавка, л;

11 - новое расстояние между ДП байдарки и ДП поплавка, м.

Для байдарок, не указанных в таблице, площадь паруса подбирается по прототипу. Вместо надувного поплавка может быть использован поплавок, изготовленный из твердых материалов, но с одинаковой плавучестью.

6.2.9. Непотопляемость.

6.2.9.1. Суда в случае аварийного затопления должны сохранять положительные запас плавучести и остойчивость, для чего они должны быть оборудованы непроницаемыми воздушными ящиками, герметичными отсеками или блоками плавучести, размещенными по возможности в верхней части судна и распределенными по длине корпуса соответственно расположению наиболее тяжелых статей нагрузки судна. На пластмассовых судах встроенные воздушные ящики должны быть заполнены пенопластом.

6.2.9.2. В соответствии с существующим ГОСТом, суда при водоизмещении, равном разности между полным водоизмещением и массой людей, количество которых предусмотрено для размещения на судне (количество пассажиров и экипаж), в заполненном водой состоянии (при аварийном затоплении) на тихой воде должны иметь:

- запас плавучести, позволяющий судам оставаться на плаву, а также избыточный запас плавучести, составляющий не менее 10% грузоподъемности, при этом бортовая кромка палубы или верхняя кромка борта на мидель-шпангоуте не должны входить в воду;

- запас плавучести, позволяющий судам, имеющим деления на отсеки, оставаться па плаву при затоплении любого одного отсека: при этом аварийная ВЛ не должна пересекать предельную линию погружения, которая должна проходить ниже палубы или открытых отверстий не менее чем на 75 мм;

- аварийную остойчивость, достаточную, чтобы суда не переворачивались от действия приложенной в плоскости мидель-шпангоута к любому борту массы, равной 5% грузоподъемности.

6.2.9.3. Указанные суда должны сохранять положительную плавучесть при полной загрузке в случае повреждения любой одной секции.

6.2.9.4. Полностью затопленное судно с полным комплектом своего оборудования, двигателем, полным запасом топлива и количеством людей, соответствующим спецификации (при полной загрузке), должно сохранять положительные плавучесть и остойчивость.

6.2.9.5. Воздушные ящики на судне должны быть герметичны, в блоках плавучести должен находиться материал, указанный в технической документации.

6.2.9.6. Суда, не имеющие деления корпуса на отсеки водонепроницаемыми переборками, при водоизмещении, равном разности между полным водоизмещением, и массой людей, количество которых предусмотрено для размещения на судне (количество пассажиров и экипаж), в заполненном водой состоянии должны иметь:

- запас плавучести, позволяющий судам оставаться на плаву приблизительно в горизонтальном положении, а также избыточный запас плавучести, составляющий не менее 10% грузоподъемности, при этом бортовая кромка палубы или верхняя кромка борта на мидель-шпангоуте не должны входить в воду;

- аварийную остойчивость, достаточную, чтобы суда не переворачивались от действия приложенного к любому месту по длине борта груза, равного 5% грузоподъемности, для судов 4-5 разрядов, или условного груза Р, определяемого но формуле Р = 10 / 5 n, где n - общее число людей на судне (пассажиров и экипаж), но не менее Р = 25 кг, для судов 1-3 классов.

6.2.9.7. Суда, корпус которых имеет деление на отсеки, при затоплении любого из них должны оставаться на плаву, при этом аварийная ватерлиния не должна пересекать предельную линию погружения, которая проходит ниже палубы или открытых отверстий не менее чем на 75 мм.

6.2.9.8. Основанием для оценки технического состояния судна по данному разделу как "годное" является выполнение вышеуказанных требований.

6.2.9.9. Основанием для оценки технического состояния судна как "запрещенное к эксплуатации" является несоответствие хотя бы одному из вышеперечисленных требований.

6.2.9.10. Оценка "ограниченно годное" по данному разделу не применяется.

6.2.10. Количество герметичных секций для конкретного типа надувного судна устанавливается технической документацией, но должно быть не менее двух, они должны быть герметичны и иметь при эксплуатации избыточное рабочее давление, указанное в технической документации, а при отсутствии таковой должно находиться в пределах:

от 5999 Па (45 мм рт.ст.) до 7999 Па (60 мм рт.ст.) для судов грузоподъемностью до 300 кгс;

от 6666 Па (50 мм рт.ст.) до 9333 Па (70 мм рт.ст.) для судов грузоподъемностью 300 кгс и более.

6.2.10.1. Надувные суда должны сохранять положительную плавучесть при полной загрузке в случае повреждения любой одной секции.

6.2.10.2. Остойчивость неповрежденного надувного судна должна быть такова, чтобы при размещении груза, равного 60% полной грузоподъемности, на любом борту с нахождением остальных 40% грузоподъемности в диаметральной плоскости, у судна оставалась положительная высота надводного борта (до верха надувной трубы) по всему периметру судна.

6.2.10.3. Вышеперечисленные требования являются обязательными для всех типов надувных судов при оценке технического состояния как "годное".

6.3. Устройства и снабжение.

- 6.3.1. Рулевое устройство.

6.3.1.1. Все моторные, парусные и парусно-моторные суда должны иметь рулевое устройство (руль, поворотную насадку, поворотную колонку, крыльчатый движитель, рулевое весло или иное средство управления судном, одобренное ГИМС).

6.3.1.2. Несамоходные суда и гребные суда указанного устройства могут не иметь.

6.3.1.3. Расположение поста управления судном должно обеспечивать хороший обзор, а рулевое устройство - уверенное маневрирование на всех режимах движения судна в любых условиях обстановки.

6.3.1.4. При наличии на судне дистанционного рулевого управления должен предусматриваться аварийный рулевой привод, воздействующий непосредственно на баллер, либо сектор рулевого устройства (румпель или иное устройство, одобренное ГИМС).

6.3.1.5. Направление поворота штурвала (ручки электрического или гидравлического привода) рулевого устройства должно соответствовать направлению поворота судна.

6.3.1.6. Угол перекладки руля должен составлять не менее 35° от диаметральной плоскости судна на каждый борт (проверяется многократной перекладкой руля с борта на борт), усилие на штурвале (румпеле), необходимое для перекладки руля не должно превышать 15 кгс, а число оборотов штурвала - 25 (при перекладке руля с борта на борт).

6.3.1.7. Конструкция рулевой передачи (штуртросовой, цепной и др.) при дистанционном управлении ПЛМ должна обеспечивать возможность его свободного откидывания при необходимости, а при спаренной установке ПЛМ - синхронность их поворота и откидывание каждого мотора в отдельности.

6.3.1.8. Трос, применяемый для штуртросовой передачи должен быть гибким, нераскручивающимся, крестовой свивки, его диаметр должен соответствовать ширине канавок шкивов, а конструкция передачи должна исключать возможность попадания троса между щекой и шкивом.

6.3.1.9. Основанием для оценки технического состояния рулевого устройства судна как "годное" является:

- выполнение вышеуказанных требований;

- надежная работа рулевого устройства, обеспечивающая устойчивость судна на курсе, хорошую маневренность и управляемость на различных режимах эксплуатации;

- отсутствие повреждений или дефектов в рулевом устройстве (в рулевом приводе, рулевой передаче, баллере и пере руля);

6.3.1.10. Основанием для оценки технического состояния рулевого устройства как "ограниченно годное" является:

- наличие дефектов или конструктивных недостатков, не влияющих на управляемость и не ухудшающих его маневренные качества.

6.3.1.11. Основанием для оценки технического состояния рулевого устройства как "запрещенное к эксплуатации" является несоответствие хотя бы одному из вышеперечисленных требовании.

- 6.3.2. Якорное устройство.

6.3.2.1. Моторные, парусно-моторные, парусные суда независимо от класса и гребные суда 3 и выше классов должны оборудоваться якорным устройством.

6.3.2.2. Несамоходные суда, назначение которых предусматривает нахождение на борту людей при движении судна, должны оборудоваться якорным устройством независимо от класса.

6.3.2.3. Количество якорей, их масса, длина цепей (канатов), калибр определяются по таблице 3 в зависимости от характеристики снабжения:

Nc = L x (B + H) + l x h     (9),   где :

Nс - характеристика снабжения, аргумент для входа в таблицу 3, кв. м;

L - длина судна, м; В - ширина судна на миделе, м; Н - высота борта на миделе от ОП, м;

1 - суммарная длина всех надстроек, м; h - средняя высота надстроек, м.

Примечание:

1. В случае применения литых якорных цепей (вместо сварных) их калибр может быть уменьшен на 12 %.

2. Якорные цепи могут заменяться стальными, синтетическими или пеньковыми канатами при условиях: канаты равнопрочны цепям требуемого калибра, пеньковые канаты должны быть смольными.

Требования настоящего раздела составлены применительно к якорям Холла. В случае использования якорей Матросова, их масса должна быть принята равной половине табличной, размеры цепей должны соответствовать табличной массе якорей Холла.

6.3.2.4. Якоря массой более 50 кг должны убираться в якорные клюзы внутренним диаметром не менее 10 калибров якорной цепи.

Таблица 3

| Характеристика снабжения Nс, кв. метров | Кол-во якорей, шт. | Суммарная масса якорей, кг | Суммарная длина цепей, м | Калибр сварной цепи, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для судов 1 и 2 класса |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 15 | 30 | 6 |
| 30 | 1 | 20 | 30 | 7 |
| 40 | 1 | 25 | 50 | 8 |
| 50 | 1 | 35 | 60 | 11 |
| 75 | 1 | 50 | 75 | 11 |
| 100 | 2 | 75 | 100 | 11 |
| 125 | 2 | 100 | 100 | 11 |
| 150 | 2 | 125 | 100 | 12,5 |
| 200 | 2 | 150 | 125 | 14 |
| 250 | 2 | 200 | 150 | 16 |
| 300 | 2 | 225 | 150 | 16 |
| 350 | 2 | 250 | 175 | 16 |
| Для судов 3 - 5 классов |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 7,5 | 30 | 6 |
| 30 | 1 | 15 | 30 | 7 |
| 40 | 1 | 20 | 50 | 8 |
| 50 | 1 | 25 | 60 | 11 |
| 75 | 1 | 40 | 75 | 11 |
| 100 | 1 | 50 | 100 | 11 |
| 125 | 2 | 75 | 100 | 11 |
| 150 | 2 | 100 | 100 | 12,5 |
| 200 | 2 | 125 | 125 | 14 |
| 250 | 2 | 150 | 150 | 16 |
| 300 | 2 | 175 | 150 | 16 |
| 350 | 2 | 200 | 175 | 16 |

6.3.2.5. Конструкция клюза должна обеспечивать свободное втягивание веретена якоря, а при травлении (отдаче) - свободный выход якоря только под действием его массы.

6.3.2.6. Для подъема с грунта (отдачи) якоря массой более 50 кг судно должно оборудоваться шпилем (брашпилем). Требование не является обязательным при наличии на судне иных (специальных) механизмов, которые могут использоваться для этой цели.

6.3.2.7. Коренные смычки якорных цепей (коренные концы канатов) должны надежно скрепляться с корпусом судна разъемными соединениями, легко разобщаемыми при натянутой якорной цепи (канате).

6.3.2.8. Якоря массой менее 50 кг допускается хранить на палубе (на беспалубных судах - в специально отведенном месте), при этом должно предусматриваться надежное их крепление к судовым конструкциям.

6.3.2.9. Для подъема с грунта (отдачи) якоря массой менее 50 кг наличие шпиля (брашпиля) не является обязательным.

6.3.2.10. Основанием для оценки техническою состояния якорного устройства маломерного судна как "годное" является:

- выполнение вышеперечисленных требований;

- отсутствие звеньев цепи с выпавшими или ослабленными контрафорсами (распорками);

6.3.2.11. Основанием для оценки технического состояния якорною устройства как "ограниченно годное" является:

- уменьшение массы якоря вследствие коррозионного износа не более, чем на 20% ;

- износ звеньев якорной цепи не более 10% от первоначального диаметра;

- количество обрывов проволок стального якорною каната не более 10% от их общего количества в любом месте на длине, равной 8 диаметрам;

6.3.2.12. Основанием для оценки технического состояния якорного устройства как "запрещенное к эксплуатации" является несоответствие хотя бы одному из вышеперечисленных требований.

- 6.3.3. Швартовно-буксирное устройство.

6.3.3.1. На каждом маломерном судне должно предусматриваться швартовное устройство, обеспечивающее его надежное закрепление у причальных сооружений или борта другого судна и возможность надежного крепления буксирного каната (троса).

6.3.3.2. Швартовные кнехты (битенги) могут быть стальными, чугунными, бронзовыми, латунными. При применении на судне только растительных канатов (тросов) допускается изготовление кнехтов (битенгов) из легких сплавов.

6.3.3.3. Наружный диаметр трубы кнехта (битенга) должен быть не менее 10 диаметров стального каната или одной длины окружности растительного (синтетического) троса.

6.3.3.4. Специальные механизмы, устройства и вооружение, определяющее производственное назначение судна (обеспечение технологического процесса в рыболовстве, рыбоводстве, разведке и добыче полезных ископаемых, проведении грузовых операций, дноуглубительных, изыскательских и иных работ) подлежат надзору органов ГИМС в части, влияющей на безопасность плавания маломерных судов, судоходства и охрану жизни людей на воде.

6.3.3.5. Основанием для оценки технического состояния швартовно-буксирного устройства как "годное" является выполнение вышеперечисленных требований.

6.3.3.6. Основанием для оценки технического состояния швартовно-буксирного устройства как "запрещенное к эксплуатации" является несоответствие хотя бы одному из вышеперечисленных требований.

6.3.3.7. Оценка "ограниченно годное" по данному разделу не применяется.

- 6.3.4. Снабжение.

6.3.4.1. Суда должны иметь отличительные огни, световые и звуковые сигналы, соответствующие требованиям ППВВП, МППСС, местных правил и правил пользования маломерными судами, причем навигационные огни на судах с парусным вооружением должны устанавливаться таким образом, чтобы они, соответствуя правилам, не закрывались парусами.

6.3.4.2. Несамоходные суда валовой вместимостью 10 и более регистровых тонн, на борту которых предусматривается нахождение людей, должны иметь средство для подачи звуковых сигналов.

6.3.4.3. Комплектация предметами снабжения поднадзорных судов, в общем случае, должна соответствовать таблице 4.

6.3.4.4. Все суда, независимо от района плавания, кроме гребных лодок (лодочных) прокатных станций, должны иметь фальшфейеры красного огня, а на судах, эксплуатируемых в прибрежной части морей и на больших озерах следует иметь дополнительно ракеты бедствия парашютные.

6.3.4.5. Индивидуальные спасательные средства, находящиеся на борту судна, должны быть окрашены в оранжевый цвет с нанесенным на них бортовым номером (названием) судна и соответствовать требованиям стандартов.

6.3.4.6. На гребных лодках лодочных прокатных станций, расположенных на несудоходных водоемах, разрешается иметь один спасательный круг.

6.3.4.7. Все суда, независимо от класса, должны быть снабжены тросом соответствующих длины, калибра и материала, обеспечивающих безопасность швартовки и буксировки судов в районах плавания, а на судах 1-3 классов должен быть спасательный линь длиной не менее 16 метров.

6.3.4.8. Суда с парусным вооружением должны быть снабжены страховочными поясами (приспособлениями их заменяющими) по числу членов экипажа, занятых обслуживанием парусов.

Таблица 4

| Наименование предметов снабжения | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гребные лодки | Мотолодки | Катера | Парусные суда |
| Буксирно-швартовный канат | - | 1 | 1 | 1 |
| Отпорный крюк | - | 1 | 1 | 1 |
| Якорь с якорным канатом | - | 1 | 1 | 1-2 |
| Спасательное кольцо с линем (спасательный круг) | - | 1 | 1 | 1 |
| Весла | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ведро с черпаком | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Водоотливной насос | - | - | 1 | 1 |
| Огнетушитель | - | - | 1 | 1 |
| Ремонтная аптечка | - | 1 | 1 | 1 |
| Медицинская аптечка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Индивидуальные спасательные средства | По числу находящихся на борту людей |  |  |  |
| Звукосигнальное устройство | - | 1 | 1 | 1 |
| Ракета бедствия парашютная | - | 2 | 3 | 3 |

6.3.4.9. На каждом судне 1-4 классов должна быть укомплектованная медицинская аптечка для оказания первой помощи.

6.3.4.10. Суда 1-3 классов должны снабжаться электрическим фонарем, пригодным для сигнализации, а суда 1 класса, кроме того, должны иметь прожектор (фару - искатель).

6.3.4.11. Все моторные и парусные суда должны иметь комплект инструментов для производства ремонта, включающий в обязательном порядке ножовку по металлу, а парусные суда, кроме того, средство для перерезания такелажа в экстремальных условиях.

6.3.4.12. Каждое судно, кроме гидроциклов, должно иметь ручное водоотливное средство (ведро, черпак и т.п.) и отпорный крюк (весло - на гребных лодках). Моторные суда и суда с парусным вооружением, где это предусмотрено ТУ, должны иметь не менее 2 весел для использования в качестве резервного движителя.

6.3.4.13. Суда 1-2 классов должны иметь курсоуказатель (компас), лот, анемометр, барометр, бинокль и карту района плавания, а суда 1 класса, кроме того, должны оборудоваться средствами радиотелефонной связи и радиолокационными отражателями.

6.3.4.14. Все суда, независимо от разряда плавания, кроме гребных лодок лодочных (прокатных) станций и гидроциклов, должны быть снабжены фальшфейерами красного огня в количестве не менее 3 штук, а суда 1-3 класса дополнительно - ракетами сигнала бедствия красного огня.

6.3.4.15. На судах должны быть предусмотрены условия хранения, обеспечивающие безопасность и готовность к действию имеемых пиротехнических средств.

6.3.4.16. Основанием для оценки техническою состояния как "годное" является наличие и исправность предметов снабжения, их соответствие вышеперечисленным требованиям.

6.3.4.17. Основанием для оценки технического состояния как "ограниченно годное" является несоответствие номенклатуры предметов снабжения разряду бассейна, определяющему класс судна, при этом, судну присваивается тот класс, которому соответствует имеющееся снабжение на судне.

6.3.4.18. Основанием для оценки технического состояния как "запрещенное к эксплуатации" является отсутствие на судне вышеперечисленных предметов снабжения или их неисправность.

6.4. Механическая установка.

6.4.1. Техническому надзору ГИМС подлежит оборудование машинных отделений (моторных отсеков), а также следующие составные части механических установок:

- главные двигатели (подвесные лодочные моторы) с редукторами и муфтами, вспомогательные двигатели с редукторами и муфтами, а также другие вспомогательные машины и механизмы;

- системы управления, контроля и сигнализации;

- валопроводы и движители;

6.4.2. Механическая установка должна обеспечивать бесперебойную эксплуатацию маломерного судна на всех режимах, при допустимых для данного класса судов кренах и дифферентах, а мощность главного двигателя должна соответствовать корпусу судна (расчетной мощности для данного типа судна, предусмотренной проектной документацией).

6.4.3. Максимально допустимая мощность (М mах) двигателей (стационарных и ПЛМ), устанавливаемых на глиссирующих судах в кВт (л.с.) определяется по графику в зависимости от коэффициента "К", вычисленного по формуле:

К = Lнб х Втр   (10),   где:

Lнб - длина судна наибольшая, м;

Втр - ширина транца наибольшая, м.

6.4.4. Допустимая мощность подвесных лодочных моторов, устанавливаемых на мотолодках определяется по совмещенному графику в зависимости от коэффициента "К", определяемом по формуле:

К = 10,6 х Lнб х Втр   (11)

(график см. в комплекте плакатов ГИМС)

Последовательность работы с графиком показана стрелками (от оси абсцисс) при решении приведенного примера.

6.4.5. Допустимая мощность двигателей (стационарных и подвесных), устанавливаемых на водоизмещающие суда или суда, имеющие корпус с нетрадиционными глиссирующими обводами (тримараны, морской нож, морские сани и т.д.), на байдарки, надувные суда, имеющие жесткий транец и т.д. определяется в соответствии с рекомендациями изготовителя, указанными в паспортах (сертификатах) на изделие либо опытным путем.

6.4.6. Допустимая мощность подвесных лодочных моторов, устанавливаемых на катамараны рассчитывается по формуле:

N = 2,94 V x L / d  (л.с.)    (12),

Где: V - объем плавучести понтонов катамарана, куб. метров;

L - длина понтона, метров;

D - диаметр понтона (или диаметр окружности, вписанной в поперечное сечение, если понтон не круглый),метров.

6.4.7. Ориентировочно мощность бензинового двигателя внутреннего сгорания (при отсутствии данных) можно определить по формулам:

для двухтактного двигателя:          N = Vh x n x Pe / 4500 (л.с),     (13)

для четырехтактного двигателя :    N = Vh x n x Pe / 9000 (л.с),     (14),

где:

Vh - рабочий объем двигателя, литры;

n - частота вращения коленвала, об/мин

Ре - среднее эффективное давление карбюраторного двигателя, равное

Ре = (4,2 + 8,4Е) х К     (15)

К = 1 для 4-тактных двигателей с верхним расположением распредвала;

К = 0,86 для верхнеклапанных двигателей;

К = 0,65 для нижнеклапанных двигателей;

К = 0,40 для 2-тактных двигателей;

Е - степень сжатия (выбирается из формуляра, паспорта, определяется замером).

6.4.8. Главный двигатель, вспомогательные механизмы, передачи должны крепиться к судовым фундаментам плотно пригнанными болтами для предотвращения смещения при всех видах нагрузок, возможных при эксплуатации данного класса судна.

6.4.9 Болты, крепящие главные и вспомогательные механизмы, соединяющие части валопроводов должны соответствовать ТУ и надежно стопориться от самопроизвольного ослабления.

6.4.10. Главный двигатель, вспомогательные машины и механизмы должны оборудоваться КИП и средствами аварийно-предупредительной сигнализации в соответствии с требованиями стандарта и ТУ, выхлопные коллекторы и присоединительные патрубки должны иметь водяное охлаждение.

6.4.11. Все контрольно-измерительные приборы должны быть расположены в легкодоступных и хорошо видимых местах, проверены соответствующими органами. На шкалах КИП, измеряющих температуру, давление и частоту вращения, должны быть нанесены их ограничительные значения.

6.4.12. Конструкция и расположение пусковых и реверсивных устройств должны обеспечивать возможность пуска и реверсирования каждого механизма одним человеком.

6.4.13. Конструкция устройств управления должна исключать возможность самопроизвольного изменения заданного им положения, а устройства управления главным двигателем, кроме того, должны иметь блокировку, исключающую возможность его пуска при включенных валоповоротных устройствах. У ПЛМ рукоятка реверса должна четко фиксироваться в положениях "вперед", "назад", "нейтраль". Самопроизвольное включение (выключение) реверса должно быть исключено.

6.4.14. Направление перемещения рукояток и маховиков управления должно быть обозначено стрелками и соответствующими надписями, а перемещение (вращение) рукояток (штурвалов, маховиков) управления главным двигателем - от себя и вправо (по часовой стрелке) должны соответствовать работе механизмов на передний ход.

6.4.15. При наличии на маломерном судне главного двигателя, работающего на газовом топливе, владельцем представляются: паспорт (сертификат) на газовый баллон с указанием даты последнего освидетельствования (не более 2 лет), акт о выполнении монтажа ГБО и акт (или запись в акте о монтаже) о проведении испытания на герметичность.

Примечание:

Испытание ГБО па герметичность проводится воздухом при давлении 10 кгс/кв. см после монтажа ГКО на судне, после освидетельствования газового баллона и после аварийного случая с судном.

- 6.4.16. Место установки газового баллона на судне, согласованное с органами ГИМС, должно располагаться на открытой палубе или в газонепроницаемых отсеках, устроенных таким образом, чтобы при любой утечке газ уходил за борт. Крепление баллона должно исключать его отрыв или перемещение при плавании в штормовых условиях, максимально возможных для разрешенного судну района.

- 6.4.17. Трубопроводы для подачи газа к двигателю должны быть из твердых медных сплавов или нержавеющей стали с обжимными или винтовыми соединениями.

6.4.18. Нагревающиеся в процессе эксплуатации свыше 60°С поверхности механизмов, оборудования и трубопроводов должны иметь соответствующую изоляцию, а расстояние от них до стенок хранилищ жидкого топлива должно составлять не менее 800 мм. Узлы топливной системы стационарного двигателя должны размещаться на противоположной двигателю стороне.

- 6.4.19. Все вращающиеся, движущиеся части машин и механизмов должны закрываться соответствующими кожухами, а нагретые части машин и трубопроводов - изоляцией, исключающими травмы и ожоги членов экипажа и пассажиров.

6.4.20. Перед карбюратором на топливном трубопроводе должно монтироваться запорное устройство, позволяющее перекрывать трубопровод с поста управления судном, воздухозаборный патрубок карбюратора оборудуется воздушным фильтром, являющимся одновременно пламегасителем, под карбюратором крепится поддон с выводной трубкой для сбора (слива) топлива.

6.4.21. На судах должна исключаться возможность выхода гребного вала из дейдвудного сальника в случае поломки, предусматриваться наличие водонепроницаемой переборки или флора водонепроницаемого исполнения, отгораживающих помещение (отсек) двигательной установки от других помещений (отсеков).

6.4.22. Внешняя шумовая характеристика моторного судна на расстоянии 25 м от плоскости борта судна не должна превышать:

- 75 дБа для нескоростных судов;

- 78 дБА для скоростных (свыше 40 км/час) судов.

- 6.4.23. Основанием для оценки технического состояния механической установки маломерного судна как "годное" является:

- выполнение вышеуказанных требований;

- исправное состояние главного двигателя (подвесного лодочного мотора) с редуктором и муфтами, вспомогательных машин и механизмов, валопровода и движителей, систем управления, контроля и сигнализации;

- соответствие нормативным требованиям по шумности и содержанию СО в выхлопных газах.

- 6.4.24. Основанием для оценки технического состояния механической установки как "запрещенное к эксплуатации" является невыполнение хотя бы одного из вышеперечисленных требований.

6.4.25. Оценка "ограниченно годное" по требованиям данного раздела не устанавливается.

6.5 Общесудовые системы и трубопроводы.

6.5.1. На всех палубных судах должна предусматриваться осушительная система.

6.5.2. На палубных судах 1 класса осушительная система должна включать в себя не менее одного насоса с механическим приводом и одного насоса с ручным приводом.

6.5.3. Осушительные системы палубных судов 2 класса должны включать не менее 2 насосов с ручным приводом, один из которых может быть переносным.

6.5.4. Система осушения палубных судов 3-5 класса должна иметь не менее одного насоса с ручным приводом, причем на судах 4 и 5 классов насос может быть переносным.

6.5.5. В качестве насосов для обеспечения работы системы осушения могут применяться насосы любой другой системы, имеющейся на судне (балластной, санитарной и т.п.)

6.5.6. На судах 1-2 классов один из насосов должен приводиться в действие с верхней палубы, второй - из внутренних помещений.

6.5.7. Каждый из насосов должен иметь производительность не менее:

- 8 м куб./час - для судов валовой вместимостью более 35 рег. тонн:

- 6 м куб./час - для судов валовой вместимостью от 17 до 35 рег. тонн;

- 4 м куб./час - для судов валовой вместимостью от 10 до 17 рег. тонн;

- 3,5 м куб./час -для судов валовой вместимостью менее 10 рег. тонн.

6.5.8. Несамоходные суда, эксплуатирующиеся без экипажа, могут не иметь насосов, но в этом случае осушительная система должна предусматривать возможность использования средств осушения буксирующего (толкающего) или спасательного судна.

6.5.9. Внутренний диаметр трубопроводов осушительной системы судов длиной более 10 м должен быть не менее 40 мм, а для судов длиной 10 м и менее может быть уменьшен до 20 мм.

6.5.10. Всасывающие патрубки системы осушения должны располагаться таким образом, чтобы обеспечивалась их работоспособность при крене судна до 10 градусов, а приемные и отливные отверстия в наружной обшивке должны исключать возможность случайного попадания поды внутрь корпуса.

6.5.11. Приводы управления арматурой должны располагаться в легко доступных местах и снабжаться устройством, показывающим состояние клапана (откр. - закр.), а дистанционно управляемая арматура должна иметь дублирующее ручное управление.

6.5.12. На судах, имеющих санитарно-бытовые помещения, должна предусматриваться фановая система для сбора и удаления с судна сточных и фекальных вод, включающая в себя санитарное оборудование, необходимые трубопроводы (с гидравлическим затвором) и цистерну или съемные контейнеры для сбора сточных и фекальных вод.

6.5.13. Система водоснабжения (при ее наличии) должна обеспечивать потребности экипажа и пассажиров питьевой и мытьевой водой, при этом питьевая вода должна храниться во вкладных цистернах, не соприкасающихся с забортной водой и цистернами для топлива, масла, фекальных и сточных вод; дно цистерны должно иметь уклон и спускную пробку (кран) для полного удаления воды, а расположение трубопроводов должно исключать ее загрязнение.

6.5.14. Объем цистерн питьевой и мытьевой воды определяется исходя из норм суточного расхода воды на одного человека, находящегося на борту и установленной автономности плавания судна. Расход, в общем случае, принимается равным: 5 литров - питьевой и 15 литров мытьевой воды в сутки на человека.

6.5.15. Противопожарная система (при ее наличии) должна быть выполнена таким образом, чтобы во всех случаях эксплуатации была обеспечена ее надежность и готовность к немедленному использованию.

- 6.5.16. Основанием для оценки технического состояния общесудовых систем как "годное" является:

- выполнение вышеуказанных требований;

- исправная работа насосов;

- отсутствие в трубопроводах и запорной арматуре засорения, трещин, разрывов, свищей.

- 6.5.17. Основанием для оценки технического состояния общесудовых систем как "запрещенное к эксплуатации" является несоответствие хотя бы одному из вышеперечисленных требований.

0.5.18. Оценка "ограниченно годное" по данному разделу не применяется.

6.6. Электрическое оборудование.

6.6.1. Электрооборудование должно обеспечивать работу всех потребителей в основном и аварийном режимах эксплуатации.

6.6.2 Электрооборудование на судне должно устанавливаться в достаточном удалении от источников тепла и крепиться таким образом, чтобы был обеспечен удобный доступ для обслуживания, ремонта (замены) и не нарушалась прочность и водонепроницаемость корпуса, палубы и переборок.

6.6.3. Неизолированные токоведущие части электрооборудования должны иметь ограждение, а все металлические части электрооборудования, не находящиеся под напряжением, но с которыми возможно соприкосновение людей, экранирующие оболочки и металлические оплетки кабелей должны заземляться, кроме:

- электрооборудования, имеющего двойную изоляцию или питаемого током безопасного напряжения;

- цоколей патронов и крепежных элементов люминесцентных ламп, абажуров и отражателей, кожухов патронов или светильников, изготовленных из изоляционного материала или ввинченных в изоляционный материал;

- крепежных элементов кабелей;

- мелких отдельных потребителей, питаемых от разделительных трансформаторов.

6.6.4. Стационарное электрооборудование на судне заземляется с помощью специальных наружных заземляющих проводов или жилы заземления в питающем кабеле. Цепи заземления не должны иметь отключающих устройств.

6.6.5. Присоединение заземляющих проводов к металлическому корпусу судна или к заземляющей шине производится с помощью винтов и болтов диаметром не менее 6 мм. Контактные поверхности на местах прилегания проводника заземления зачищаются до блеска и надежно защищаются от коррозии.

6.6.6. Заземление переносного электрооборудования выполняется с помощью специальной жилы в гибком питающем кабеле посредством контактного соединения в штепсельном разъеме.

6.6.7. Заземление электрооборудования на трубопроводы, цистерны, баллоны и баки для сжатых газов и нефтепродуктов запрещается.

6.6.8. Сопротивление изоляции электрооборудования (Rиз) не должно быть ниже следующих значений (таблица 5):

Таблица 5

| Электрооборудование | Минимально допустимые значения Rиз, ( МОм) |
| --- | --- |
| Электрические машины, магнитные станции, пусковые устройства и т.п. | 0,2 |
| Распределительные устройства, пульты управления, фидеры кабельной сети, сети освещения; цени управления, сигнализации и контроля напряжением до 100 вольт | 0,06 |
| напряжением свыше 100 вольт | 0,2 |

Измерение сопротивления изоляции производится в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей; электроизмерительные приборы должны быть проверены и иметь свидетельствующие об этом клейма.

6.6.9. Аккумуляторная батарея на маломерных судах, как правило, должна размещаться вне жилых, служебных, а также моторных помещений (отсеков). В виде исключения разрешено размещение АБ внутри моторного помещения (отсека) только в закрытом ящике, на стороне, противоположной карбюратору.

6.6.10. Запрещается размещение АБ под топливными цистернами (баками). Кислотные и щелочные АБ не должны располагаться в одном помещении (отсеке, ящике).

- 6.6.11. АБ на судне должны устанавливаться и надежно закрепляться таким образом, чтобы было обеспечено их свободное обслуживание, при этом должен исключаться их обрыв или перемещение при плавании в штормовых условиях.

- 6.6.12. При размещении АБ в герметическом ящике (отсеке) должна обеспечиваться их эффективная вентиляция.

- 6.6.13. Емкость АБ должна обеспечивать работу систем, обеспечивающих движение и безопасность судна в ходовом и аварийном режимах не менее 3-х часов.

6.6.14. Распределительные щиты основного освещения должны получать питание по отдельным фидерам, питание на щит сигнально-отличительных огней допускается подавать от пульта управления по одному фидеру, от него по отдельным фидерам должны получать питание следующие фонари: топовые, бортовые, кормовой в ДП и сигнально-проблесковые.

- 6.6.15. Если предусматривается питание судовой сети от внешнего источника электроэнергии, то на судне должен быть установлен щит питания от внешнего источника, на котором предусматривается: наличие соответствующих клемм для подключения гибкого кабеля и заземления нейтрального провода от внешнего источника, вольтметр или иная сигнализация наличия напряжения на клеммах и табличка, указывающая напряжение, род и частоту тока, а также систему распределения судовой сети.

- 6.6.16. Щит питания от внешнего источника соединяется с главным распредщитом (ГРЩ) стационарно проложенными кабелями, он должен иметь устройство для механического закрепления конца гибкого кабеля, подводимого к щиту, а также подвесы для кабеля.

6.6.17. На маломерных судах, имеющих только сигнально-отличительные фонари, осветительную сеть и неответственные потребители малой мощности, допускается использование одной и той же АБ как для освещения, так и для стартерного пуска главного двигателя.

6.6.18. На судах допускается применение электронагревательных приборов только стационарного типа, которые должны, крепиться с расчетом исключения возможности перемещения при плавании в штормовых условиях и возгорания от перегрева расположенных вблизи горючих материалов в повседневных условиях.

6.6.19. Кабели, сигнально-отличительные фонари, светильники, штепсельные разъемы и выключатели, расположенные на палубе (внутри корпуса на беспалубных судах) должны иметь водозащищенное исполнение.

- 6.6.20. На судах должны применяться негорючие и не распространяющие горение кабели с медными жилами, соответствующие нагрузке. В местах прокладки, где возможны механические повреждения или воздействие нефтепродуктов (электролита) применяются кабели с соответствующей защитой.

- 6.6.21. Расстояние между точками крепления кабелей диаметром до 8 мм при горизонтальной прокладке должно быть 200-250-300 мм, в зависимости от изоляции (без брони, с броней, с минеральной изоляцией соответственно).

6.6.22. При вертикальной прокладке эти расстояния могут увеличиваться на 25%. Кабельные проходы не должны нарушать водонепроницаемость переборок, а через палубу кабели прокладываются в металлических трубах, выступающих над палубой на высоту комингса дверей данного помещения.

- 6.6.23. Основанием для оценки технического состояния электрооборудования маломерного судна как "годное" является:

- выполнение вышеуказанных требований;

- исправное состояние электрооборудования;

- отсутствие замыканий токоведущих частей между собой и на корпус, перегрева элементов электрооборудования, а также надежность крепления кабельных трасс, распределительных и коммутационных устройств.

6.6.24. Основанием для оценки технического состояния электрооборудования как "запрещенное к эксплуатации" является невыполнение хотя бы одного из вышеперечисленных требований.

- 6.6.25. Оценка "ограниченно годное" по требованиям данного раздела не устанавливается.

6.7. Противопожарная защита.

6.7.1. Требования по противопожарной защите обязательны для всех судов, имеющих соответствующее оборудование, независимо от устанавливаемых им района и условий плавания.

6.7.2. Конструкция и компоновка двигателя должны исключать слив топлива за борт, а также попадание топлива в помещения (отсеки), предназначенные для размещения людей и багажа. Рядом с двигателем не должны размешаться горючие материалы и жидкости.

6.7.3. На палубных судах стационарный двигатель должен располагаться в отдельном помещении (моторном отсеке), отделенном от других помещений непроницаемыми переборками. Переборки моторного отсека должны быть выполнены из огнезащитных или негорючих (самозатухающих) материалов. На деревянных и композитных судах подволок, борта и переборки моторного отсека должны быть пропитаны огнезащитным составом или обшиты кровельной сталью по слою асбеста толщиной не менее 5 мм. При наличии тепловой и противошумной изоляции она должна быть изготовлена из негорючих материалов и иметь защиту от проникновения топлива, масла и их паров. Моторный отсек должен иметь хорошую естественную или принудительную вентиляцию.

- 6.7.4. На беспалубных судах двигатель должен быть покрыт съемным кожухом из негорючего материала. На кожухе должны быть установлены вентиляционные трубы диаметром не менее 80 мм, из которых одна (приточная) не должна доходить до днища корпуса судна на 70 мм, а другая (вытяжная) - заканчиваться у крышки кожуха.

- 6.7.5. Топливо на судах со стационарным двигателем должно храниться в металлических цистернах или топливных баках, которые на палубных судах устанавливаются в специальных выгородках, изолированных от моторного отсека. Цистерны и баки топлива должны иметь выведенные наружу воздушные трубы, снабженные пламепрерывающей арматурой. Выгородки должны быть оборудованы естественной приточно-вытяжной вентиляцией, на вытяжных отверстиях которой установлена пламепрерывающая арматура. Для наполнения топливных цистерн на палубу должны быть выведены патрубки, предотвращающие попадание топлива внутрь корпуса. Пробки патрубков должны быть выполнены из металла, исключающего искрообразование.

- 6.7.6. На беспалубных судах без отдельного моторного отсека главные двигатели должны быть размещены на расстоянии не менее 800 мм от двигателя и газовыпускных трубопроводов. В этом случае топливные цистерны должны быть выгорожены съемными щитами. Вентиляция пространства в районе топливных цистерн должна быть такой же, как и цистерн, расположенных в отдельных отсеках.

6.7.7. На судах, не имеющих топливной цистерны, запас топлива можно хранить в плотно закрывающихся металлических канистрах. Объем каждой канистры не должен превышать 20 литров. Применение канистр из синтетических материалов для хранения бензина не допускается. Канистры должны размещаться в специальных стальных шкафах или ящиках, имеющих плотно закрывающиеся дверки или крышки с замками и вентиляционные патрубки, снабженные пламепрерывающей арматурой. Дверки или крышки в месте соприкосновения с корпусом шкафа или ящика должны быть облицованы материалами, исключающими искрообразование. При установке шкафов или ящиков на палубе из горючих материалов должна быть предусмотрена ее изоляция по габаритам шкафа или ящика сталью по слою асбеста толщиной 5 мм. Вместо изоляции палубы допускается установка шкафов или ящиков на ножках высотой над палубой не менее 50 мм. Канистры должны быть надежно закреплены в гнездах, облицованных негорючим материалом, исключающим искрообразование. Указанным порядком должны храниться на судне и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

- 6.7.8. Все узлы топливной системы бензинового двигателя необходимо размещать на противоположной выпускному коллектору стороне. Всасывающая труба карбюратора должна быть выведена за пределы съемного кожуха и возвышаться над ним не менее чем на 500 мм. На конце всасывающей трубы должна быть установлена пламепрерывающая арматура.

- 6.7.9. На судне не должно быть потеков топлива и масла. Все трубопроводы и аппаратура топлива и масла должны быть герметичны.

- 6.7.10. Судно должно быть оборудовано цистерной или герметичной емкостью для слива и сохранения остатков топлива и масла для последующей сдачи их в специальные емкости на берегу.

- 6.7.11. Облицовка и зашивка наружных поверхностей в жилых и хозяйственных помещениях, выполненные из горючих материалов, должны быть не более 2 мм.

- 6.7.12. Лаки, краски и иные отделочные материалы, примененные на судне, не должны быть на нитроцеллюлозной или другой легковоспламеняющейся основе.

- 6.7.13. Все внутренние и внешние трапы должны быть изготовлены из негорючих материалов.

6.7.14. Переборки и палуба камбуза должны быть выполнены из стали или другого равноценного материала, и иметь соответствующую изоляцию. Если камбузная плита, работающая на жидком или твердом топливе, установлена на деревянной палубе или настиле, то конструкции возле плиты должны быть покрыты изоляцией из негорючего материала и обшиты стальными листами, которые должны выходить за габаритные размеры плиты не менее чем на 250 мм. Расстояние от камбузной плиты до конструкции из горючего материала, защищенной негорючей изоляцией, должно быть не меньше 150 мм при толщине изоляции не меньше 25 мм. Дымовые трубы камбузных плит и прилегающие к ним конструкции должны быть покрыты тепловой изоляцией такой толщины, чтобы наружная поверхность изоляции не нагревалась до температуры выше 60º С.

6.7.15. Электрические отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 50 мм от бортов и переборок. При отсутствии тепловой защиты нагревательные элементы должны отстоять от горючей зашивки не менее чем на 150 мм.

- 6.7.16. На судах, имеющих двигатели внутреннего сгорания или бытовые приборы, работающие на углеводородном сжиженном газе, должны выполняться следующие требования:

.1. Газобаллонное оборудование должно быть промышленного изготовления.

.2. Монтаж стационарного газобаллонного оборудования должен быть выполнен специалистами, имеющими соответствующее разрешение (лицензию).

.3. Газовые баллоны должны иметь клеймо об исправном техническом состоянии с указанием завода изготовителя (имени владельца), давления, на которое они были испытаны, рода наполняемого газа и даты последнего гидравлического испытания, которое не должно быть просроченным.

.4. Газовые баллоны должны быть надежно закреплены и храниться на открытой палубе или в отдельной выгородке, имеющей эффективную естественную вентиляцию. Газовый прибор и баллон вместимостью до 20 л могут размещаться в одном помещении, их допускается соединять с помощью резинотканного рукава.

.5. Помещения, где установлено газовое оборудование, должны быть оборудованы эффективной вентиляцией. В палубах и переборках этих помещений не должно быть отверстий в нижележащие помещения. В случае утечки газ из этих помещений должен легко удаляться в атмосферу.

.6. В нижней части помещений, где размещается газовое оборудование, должны быть установлены датчики наличия газа в воздухе.

.7. Материалы вблизи газовых плит или нагревателей должны быть негорючими.

.8. Расстояние от газовых приборов до переборок должно быть не менее 75 мм.

.9. Водоподогреватели должны быть оборудованы дымоходами для отвода продуктов сгорания за пределы помещения. Установка газовых плит без автоматических устройств прекращения подвода газа допускается только в том случае, если предполагается их обслуживание в присутствии персонала.

.10. Судно с двигателем, работающим на газовом топливе, должно быть снабжено утлекислотным огнетушителем.

6.7.17. Занавески и другие текстильные материалы не должны находиться ближе 600 мм от любых плит, нагревателей и других приборов с открытым пламенем.

- 6.7.18. Емкости для отходов на судне должны быть изготовлены из негорючих материалов и не иметь отверстий в стенках и днище.

6.7.19. В качестве средств пожаротушения на маломерных судах могут применяться стационарные системы пожаротушения, пенные, порошковые и углекислотные огнетушители, асбестовые или войлочные покрывала для тушения пламени, пожарные ведра и др. Ручные переносные огнетушители должны быть стандартного типа. При этом допускается применять порошковые и углекислотные огнетушители с зарядом массой не менее 1,4 кг, пенные - вместимостью не менее 3,5 куб. дм.

- 6.7.20. На катере, парусно-моторном и парусном судне должно быть не менее одного пенного или порошкового огнетушителя, а при наличии машинного отделения (моторного отсека) в нем должна быть предусмотрена стационарная система пожаротушения, или отдельный огнетушитель достаточной мощности.

- 6.7.21. На судне со стационарным двигателем длиной более 7 м на видном месте должна находиться инструкция по действиям экипажа (судоводителя) и пассажиров при пожаре или создавшейся обстановке, чреватой пожаром (прорыве топливного трубопровода, утечки горючего газа и т.п.).

- 6.7.22. Основанием для оценки состояния противопожарной защиты как "годное" является соответствие ее вышеперечисленным требованиям.

6.7.23. Основанием для оценки состояния противопожарной защиты как "запрещенное к эксплуатации" является невыполнение хотя бы одного из вышеперечисленных, относящихся к судну требований.

6.7.24. Оценка "ограниченно годное" по данному разделу не устанавливается.

6.8. Парусное вооружение.

- 6.8.1. Парусное вооружение не должно иметь повреждений, его конструкция должна обеспечивать безопасность плавания в бассейнах соответствующего разряда.

- 6.8.2. Суммарная площадь парусов должна соответствовать соотношению:

М30 / Sп = (0,64 - 1.00)      (16),     где :

М30 - момент, крепящий судно на 30°, (порядок определения - см. ранее), тм.;

Sп - суммарная площадь парусов, кв. м - определяется путем обмера.

Для открытых гребных лодок, имеющих парусное вооружение, при высоте надводного борта в грузу не менее 0,3 м, площадь парусов должно определяться по формуле:

Sп = 1.3 х L х В кв.м.      (17),    где:

L и В - соответственно, длина и ширина лодки по ВЛ. При отношении L/В > 3.5 площадь парусов не должна превышать:

Sп = 1.3 х L х В кв.м.      (18).

- 6.8.3. Прогулочные морские парусные и парусно-моторные суда 1 класса должны иметь комплект штормовых парусов, при этом рангоут и такелаж должен обеспечивать возможность их постановки.

- 6.8.4. Паруса судов 1-3 класса должны предусматривать возможность уменьшения площади паруса (взятия рифов).

- 6.8.5. Мачты судов 1-4 классов должны раскрепляться стоячим такелажем. Мачты, не раскрепленные стоячим такелажем, допускается применять на судах 5 класса с площадью парусов до 5 кв. метров.

- 6.8.6. Угол, образуемый вантами и мачтой в плоскости мидель-шпангоута должен быть не менее 13° . Для его увеличения на мачту могут устанавливаться краспицы.

- 6.8.7. Угол, образуемый вантами и мачтой в диаметральной плоскости при отсутствии ахтерштага (штаг-карнака) должен быть не менее 7°. При установке штаг-пирса допускается его уменьшение до 4°.

6.8.8. Указанные требования являются обязательными и при невыполнении любого из них, состояние судна по парусному вооружению оценивается как "запрещенное к эксплуатации".

6.8.9. Оценка "ограниченно годное" по данному разделу не предусматривается.

Приложение 2

к приказу ГУ МЧС РФ по РА № 171 от 25.07.2005 г.

Классификация водных бассейнов для плавания поднадзорных ГИМС

МЧС России по Республике Алтай судов

1. Классификация водных бассейнов для плавания поднадзорных ГИМС МЧС России по Республике Алтай судов, осуществляется в зависимости от преобладающих в этих бассейнах гидрометеорологических условий, удаленности бассейнов от портов (убежищ) и режима судоходства, при этом подразумевается, что указанные бассейны свободны ото льда.

2. Допуск судна, с дополнительными ограничениями по удалению от берега, высоте волны и времени суток, к эпизодическому плаванию в бассейнах, а также принятие решения о возможности и условиях перегона судна через бассейны, имеющие разряд выше предусмотренного классом этому судну, осуществляется по результатам проведения ежегодного или специального (внеочередного) осмотра и при предоставлении судовладельцем (судоводителем) обоснованного плана мероприятий, гарантирующих безопасность плавания на этот период.

3. Прибрежные морские и внутренние водные бассейны относятся к IV категории сложности. В зависимости от ветро-волновых характеристик района и удаления от мест убежищ (берега), районы плавания IV категории сложности делятся на пять разрядов в соответсвии с Приложением №2 к п. 2.4. Временных правил классификации морских прогулочных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России.

3.1. Бассейнам IV категории сложности 2 разряда (средняя скорость ветра на высоте 6 м над поверхностью моря 7,0-9,0 м/с и на шквалах 13,6-17,8 м/с, высота волны 3% обеспеченности 1,8 м) соответствует оз. Телецкое от м. Ажи до устья р. Чулышман.

3.2. Бассейнам IV категории сложности 3 разряда (средняя скорость ветра на высоте 6 м над поверхностью моря 3,0-5,0 м/с и на шквалах 6,2-9,6 м/с, высота волны 3% обеспеченности 1,0 м) соответствуют: оз. Телецкое от пос. Артыбаш до м. Ажи; реки: Башкаус, Бия от истока до с. Турачак, Катунь от истока до с. Рыбалка, Чулышман от устья р. Шавла до устья р. Башкаус; Чуя.

3.3. Бассейнам IV категории сложности 4 разряда (высота волны 3% обеспеченности 0,6 м) соответствуют реки: Бия от с. Турачак, Катунь от с. Рыбалка, Чулышман от устья р. Башкаус.

3.4. Бассейнам IV категории сложности 5 разряда соответствуют водоемы с высотой волны 3% обеспеченности 0,25 м.

4. Разряды бассейнов 2-4 соответствуют разрядам «О», «Р», «Л» по классификации Российского Речного регистра.

Приложение 3

к приказу ГУ МЧС РФ по РА № 171 от 25.07.2005 г.

Формула класса поднадзорных ГИМС МЧС России

по Республике Алтай судов

1. С целью идентификации конструктивных и мореходных качеств прогулочного судна, ему присваивается формула класса.

2. Формула класса в кодированном виде содержит информацию о:

типе судна и наличии (или отсутствии) у него водонепроницаемой палубы;

водных бассейнах и районах плавания, где разрешена его эксплуатация;

допустимом количестве людей на борту (членов экипажа и пассажиров);

допустимой мощности главного двигателя в киловаттах (кВт);

допустимой площади парусов в квадратных метрах (м2).

3.1. Первый знак кода определяет тип прогулочного судна по виду двигательно-движительного комплекса и условиям обитаемости:

1 – катер; 2 – моторная лодка; 3 – парусное судно; 4 – парусно-моторное судно; 5 – гидроцикл (водный мотоцикл); 6 – гребное судно; 7 –несамоходное судно; «П» - судно на воздушной подушке; «К» - судно на подводных крыльях.

3.2. Второй знак кода указывает на наличие (или отсутствие) у прогулочного судна водонепроницаемой палубы:

 - суда с водонепроницаемой палубой;

 - открытые (беспалубные) суда.

3.3. Третий знак кода указывает число водонепроницаемых отсеков.

3.4. Четвертый знак кода, котрый заключается в круглые скобки, указывает класс прогулочного судна в соответствии с требованиями по допустимой высоте волны и удалению от мест убежищ (берега).

3.5. Пятый знак указывает общее допустимое количество людей на борту судна.

3.6. Шестой знак кода через косую черту с наклоном вправо после пятого знака указывает допустимую мощность главного двигателя в кВт. Если конструкцией судна главный двигатель не предусматривается, то шестой знак в формуле не пишется, но черта воспроизводится.

3.7. Седьмой знак кода через косую черту с наклоном влево после шестого знака указывает допустимую площадь парусов в квадратных метрах. Если конструкцией судна парусное вооружение не предусматривается, то шестой знак в формуле не пишется, но черта воспроизводится.

4. Присвоенная формула класса вносится в регистрационные и судовые документы (судовой билет, судовую книгу, регистрационную карточку-заявление).

5. При утрате маломерным судном класса в регистрационных и судовых документах формула класса зачеркивается чернилами горизонтальной линией и делается запись «утрачено», которая заверяется печатью и подписью должностного лица ГИМС МЧС России по РА.

Примечание: 1. Формула класса для гидроциклов содержит три знака: первый означает тип судна (цифра 5), второй пишется в круглых скобках и соответствует допустимой высоте волны, а третий допустимому количеству людей.

2. При отсутствии на судне водонепроницаемых отсеков на месте третьего знака в формуле класса ставится прочерк.